EL 40E ELECTROTECNIA Y ELECTRÓNICA  (Sec01) SEMESTRE 04-2

CONTROL Nº 1

Fecha	: 31/08/2004								Prof.	: V. Segovia

Tiempo: 1:45 hrs.								P.Aux	: M. Falcone

Individual, sin apuntes.								  G. Zepeda

P1	Determine el valor de la resistencia que conectada en los terminales A-B, produce máxima transferencia de potencia. Calcule el valor de dicha potencia.

Solución

El circuito de la pregunta 1 se puede representar en forma desdoblada, como se indica en la siguiente figura.

Se Calculó Rth entre A-B como la resistencia equivalente entre A-B después de anular la fuente de tensión, resultando el siguiente circuito.

Para mejor visualización, se tiene el siguiente circuito.

Por lo tanto, la resistencia equivalente entre A-B es igual a (6x3)/(6+3) + (5x4)/(5+4) = 4,2 (). Por el teorema de máxima transferencia de potencia, se tiene que la resistencia conectada entre A-B que produce máxima transferencia de potencia debe ser igual a Rth, ósea 4,2 ().

En este caso, Vth se calculó como el producto de In por Rth. La corriente de corto circuito Icc (que es igual a In) se calculó por el método de las mallas como se muestra en el siguiente circuito.

Dado el circuito y las corrientes virtuales de malla I1, I2 e I3; se deduce la siguiente ecuación matricial del circuito.

Resolviendo, se tiene que I1 = -1,2865 (A);  I2 = -0,2632 (A);  I3 = 0,9649 (A). Donde Icc en este caso sería igual  (Icc = I2  =  -0,2632 (A).

Finalmente se tiene que In = Icc = -0,2632 (A); esto implica que Vth = Rth x In = (4,2) * (-0,2632) = 1,105 (V).

El siguiente circuito muestra el circuito equivalente entre A-B con la resistencia que produce máxima transferencia de potencia. En este caso, la potencia consumida por la resistencia sería igual a 4,2 x (1,105/8,4)2 = 0,072 (W)

P2	Para la red de la figura, determine el equivalente de Thévenin, visto desde los terminales A-B.

Solución

Representando el circuito en notación fasorial.

Transformado el equivalente de Thévenin a Norton.

Reduciendo las dos impedancias en paralelo a una sola.

Transformando el circuito Norton a Thévenin.

Finalmente, se tiene el circuito Thévenin.

P3   a. Una red, está conectada a una fuente de voltaje de 100 V (efectivos). El factor de potencia de la red, es de 0,866 en adelanto (capacitivo); la componente de la corriente de carga en fase con el voltaje de la fuente es 10 (A). Determine la potencia activa, reactiva y compleja de la red.

Solución.

La potencia se determina S = V I*.

Para ello consideramos V  =  100 0° (V) (como existe un grado de libertad, asignamos 0° al fasor  V).

Se determina I = (10 / 0,866) 30° = 11,55 +30° (los 10 (A) es la componente de la corriente sobre el fasor voltaje, por lo tanto, el modulo de la corriente sería 10 dividido por cos (). El ángulo de la corriente es positivo, pues se ha señalado que el factor de potencia es 0,866 en adelanto (capacitivo).

Finalmente, se tiene:

S = V I*

S = 100 0° * 11,55 -30° =  1155-30° = 1000 - j 577,5

Potencia activa 	  = 1000 (W)

Potencia reactiva   =   577,5 (VAR)

Potencia compleja = 1155-30° (VA)

b.       La red de la figura, representa un generador que alimenta una carga a través de una línea de transmisión. El factor de potencia de la carga es 0,8 en atraso y el factor de potencia del generador es 0,5 en atraso  sin el condensador (reactancia capcitiva). Determine el valor de la resistencia capacitiva, que debe agregarse como se indica en la figura, que produzca que el factor de potencia del generador sea la unidad.

Se tienen las siguientes ecuaciones:

Zcarga = R + j X  		(1)		modelación de la carga.

X /R = 0,75	 		(2) 		cos ()=0,8 => tg () =0,75

ZL = j 				(3)		modelación de la impedancia j1.

Zc = -j Xc			(4)		modelación del condensador

Zcarga + ZL = R + j (1+X)  	(5) = (3+1) 	Impedancia equivalente de la carga y la bobina (conexión serie)

(1+X) /R = 1,732			(6) 		cos ()=0,5 => tg () =1,732

De las ecuaciones (2) y (6) se tiene que R = 1,0183  X = 0,7637

Por lo tanto Zeq = Zcarga + ZL = 1,0183 + j 1,7637 = 2,0 60°

El condensador se encuentra conectado en paralelo Zeq

Z total =(2Xc-30°) / (260°+Xc-90°)

Del enunciado, se tiene que cuando el condensador Xc está conectado el factor de potencia del generador es 1,0.

Por lo tanto, Xc = 0,866