EL 40E ELECTROTECNIA Y ELECTRÓNICA  (Sec01) SEMESTRE 04-2

EJERCICIO Nº 1

Fecha	: 17/04/2004								Prof.	: V. Segovia

Tiempo: 1:30 hrs.								P.Aux	: M. Falcone

Individual, con apuntes.								  G. Zepeda

P1	Para la red de la figura. Determine el equivalente de Thévenin,  visto desde los terminales a – b.

Solución:

Método 1:

Primero, se calcula Rth como la resistencia equivalente entre A-B luego de anular las dos fuentes de tensión.

Como se puede ver, las dos resistencias se encuentran conectadas en paralelo respecto a los terminales A-B, por lo tanto la resistencia equivalente entre A-B es igual a: R equivalente = 3 x 1 / (3 + 1) = ¼ ()  = 0,25 ()

En segundo lugar, se calcula la corriente de corto circuito (Icc) entre A-B, tal como se indica en el siguiente circuito:

Dado el circuito y las corrientes virtuales de malla I1 e I2, se deduce la siguiente ecuación matricial del circuito. Resolviendo, se tiene que I1 = 33,3 (A);  I2 = -300 (A).

Donde Icc es la corriente que circula entra A-B, que en este caso sería igual  (Icc = I1 - I2 ), Icc = 333,3 (A).

# Finalmente, Rth = R equivalente = 0,25 () y Vth = Icc x Rth = 333,3 x 0.25 = 83,3 (V)

Método 2:

En este caso, se visualizan dos circuitos de Thévenin, uno formado por la fuente de 100 V y la resistencia de 3 () y el otro por la fuente de 300 V y la resistencia de 1 (). Ambos circuitos de Thévenin se transforman a circuitos Norton, tal como se indica en la siguiente figura.

Notar, que las dos fuentes de corriente se encuentran conectadas en paralelo y que las dos resistencias también se encuentran conectadas en paralelo. Reduciendo se tiene  el siguiente circuito.

Finalmente transformado el circuito de Norton a Thévenin, resulta un Vth = 83,3 (V) y Rth = 0,25 ().

P2	Para la red de la figura, determine el voltaje Vx usando el principio de superposición.

10 

20 

45 

30 

34 V

+

-

48 V

+

-

2 A

+

-

Vx

## Solución

Paso 1: Se deja la fuente de 34 (V) y se anulan las otras dos fuentes, tal como se indica en el siguiente dibujo.

El circuito puede simplificarse, debido a la conexión en paralelo de las resistencias de 30 () y 45 (), resultando una resistencia equivalente de 18 ().

Considerando que todas las resistencias se encuentran conectadas en serie, se tiene que la corriente que circula por ellas es igual a  I = 34 / (10 + 20 +18) = 0,708 (A). Por lo tanto, Vx1 = 20 x 0,708 = 14,16 (V).

## Paso 2: Se deja la fuente de 48 (V) y se anulan las otras dos fuentes, tal como se indica en el siguiente dibujo.

Aplicando el método de las mallas para calcular la corriente que circula por la resistencia de 20 ().

Dado el circuito y las corrientes virtuales de malla I1 e I2, se deduce la siguiente ecuación matricial del circuito. Resolviendo, se tiene que I1 = - 0,4 (A);  I2 =  - 0,8 (A).

Por lo tanto, Vx2 = 20 x (- 0,4) =  - 8,0 (V).

## Paso 3: Se deja la fuente de 2 (A) y se anulan las otras dos fuentes, tal como se indica en el siguiente dibujo.

El circuito puede simplificarse, debido a la conexión en paralelo de las resistencias de 30 () y 45 (), resultando una resistencia equivalente de 18 (). Por otro lado, la fuente de corriente con la resistencia de 10 () se encuentran en paralelo, osea un circuito Norton, el que puede transformase a su equivalente de Thévenin, tal como se aprecia en el siguiente circuito.

Considerando que todas las resistencias se encuentran conectadas en serie, se tiene que la corriente que circula por ellas es igual a  I = 20 / (10 + 20 +18) = 0,4167 (A). Por lo tanto, Vx3 = 20 x 0,4167 = 8,3 (V).

Resultado Final = Vx1 + Vx2 +Vx3

Resultado Final = 14,16 + (-8,0) + 8,3 = 14,46 (V)

Resultado Final  14,5 (V)