EL 40E ELECTROTECNIA Y ELECTRÓNICA  (Sec01) SEMESTRE 04-1

CONTROL Nº 1

Fecha	: 13/04/04								Prof.	: V. Segovia

Tiempo: 1:45 hrs.								P.Aux	: G. Zepeda

Individual, sin apuntes.								  M. Falcone

P1 	En la red de la figura, RL puede tomar cualquier valor ¿Cuál es la potencia máxima que puede disipar RL

## SOLUCIÓN

### Se encuentra el equivalente de Theveninn entra A-B del siguiente circuito

El que resulta igual a:

Ahora conectamos  RL

Para que exista máxima transferencia de potencia RL tiene que ser igual a Rth, que en este caso es 15,8 .

La corriente que circula por RL: 	I  = V / (15,8 + RL) 	 I  = 20 / (15,8  15,8) = 0,6329 (A)

La potencia disipada en RL: 		P = RL I2  		 P = 6,3 (W)

P2   	En la red de la figura la carga consume 10 kVA, con un factor de potencia de 0,80 inductivo (en atraso). El modulo de la corriente de cargo es IC = 50 (A). Determine el valor de C en (Faradios), para que la fuente opere con un factor de potencia de 0,93 inductivo.

## SOLUCIÓN

S_carga 		=  8000 + j 6000

S_resitencia 	=  2500 + j      0

S_total		=10500 + j 6000   S_total =1209329.7°

P_i 	= 10500

_i	= 29.7°

_f	= 21.5°  (arcos(0.93)=21.5°)

Qc	= P_i (tg(_I) – tg(_f))

Qc	= 10500 (tg(29.7) – tg(21.5)) = 1849 VAr

C 	= Qc / ( Vf2)

Vf	= Vresis. + Vcarga

Vresis.	= Zr I 		= (10°)( 50-36.86) 		=  50-36.86°	(V)

Vcarga	= S_carga / I 	= (1000036.86° )/( 50-36.86°) 	= 2000°	(V)

Vf	= 50-36.86 + 2000° 				= 241.81-7.1°	(V)

C 	= 1849 / (2  3.14  50 (241.81)2)			= 0.0001 	(F)

P3   	Una fuente de 220 (V) monofásica, que opera a una frecuencia de 50 Hz, alimenta tres consumos en paralelo.

Consumo 1: 	1200 VA	Cos() = 0,80 en atraso

Consumo 2: 	1600 VA	Cos() = 0,80 en atraso

Consumo 3: 	  900 W	Cos() = 1,00

a) Determine la corriente total que entrega la fuente.

b) Determine el factor de potencia que opera la fuente.

c) Si el factor de potencia es menor que 0,95 inductivo. Determine el valor de los kVAR., del elemento necesario para conseguirlo.

## SOLUCIÓN

S 1 	=  1200 36.86°

S 2 	=  1600 36.86°

S 3 	=    900  0.00°

S total	=  3561.25 28.14°

a) S = V I*   I = (S / V)*  I = (3561.25 28.14° / 220 0°  )*	 I = 16.18 -28.14°

b) cos(28.14°) = 0.88

c) S total	=  3561.25 28.14°

P_i 	= 3140.3

_i	= 28.14°

_f	= 18.19°  (arcos(0.95) = 18.19°)

Qc	= P_i (tg(_I) – tg(_f))

Qc	= 3140.3 (tg(28.14) – tg(18.19)) = 647.71 VAr