Control 1 Circuitos Electrónicos

27 de Agosto 2007

Tiempo: 1,5 Horas.

Pregunta 1:

Una aplicación típica de laboratorio de un puente rectificador de media onda es un demodulador de señales AM. El circuito se muestra a continuación:

| Circuito Forma de onda de Vin | Curva del diodo |
| --- | --- |

En este caso, la señal Vin viene preamplificada y sintonizada a la frecuencia de transmisión (portadora). La frecuencia portadora es de 760KHz, y la moduladora (envolvente) varía en el rango audible AM (de 300Hz a 5KHz). El rango de la señal Vin es de -1.25V a 1.25V. Un esquema de la forma de onda se muestra arriba.

El amplificador posee una alta impedancia (se puede despreciar al lado de R), pero sólo amplifica en un factor de 5.

Se desea que la salida del amplificador tenga las siguientes características:

Rango de salida: +/- 4V.

Frecuencias de salida: desde 300Hz a 5KHz.

Ruido de la señal: menor a 3%.

- (2p) Explique cómo funciona el circuito. Bosqueje las formas de onda de la salida para el rango de la envolvente, y para el rango de la portadora.

- (1p) Denote las condiciones necesarias sobre D para que su punto de operación permita para que circuito cumpla los requisitos indicados arriba.

- (2p) Determine los valores de R y C para que el ciruito funcione correctamente., respetando el ruido permitido a la entrada del amplificador.

- (1p) ¿Por qué no podría usarse un rectificador de onda completa en este circuito?

Pregunta 2:

Los siguientes circuitos son filtros pasa-bandas:

| Circuito (a) | Circuito (b) | Circuito (c) |
| --- | --- | --- |

La impedancia de salida de Vin no permite entregar corrientes excesivas.

- (1.2p) Uno de estos circuitos no es recomendado. Indique cuál circuito NO UTILIZARÍA. Justifique su decisión.

- (2p) Para los otros 2 circuitos, calcule la función de transferencia F(jω) = Vout/Vin

- (1.5p) Para un valor de R de 1KΩ, determine valores para los componentes si se desea una frecuencia central de 1KHz.

- (1p) ¿Cuál circuito utilizaría, considerando la respuesta en frecuencia? Justifique su respuesta.