Pauta Pregunta 4 Control 2 Circuitos Electrónicos EL42A

En la Fuente de corriente tipo Widlar de la figura, diseñe R2 para entregar 500 [uA].

Solución:

Determinación de I1: (2 pts)

I1 = (VCC –VC1)/R1

VC1 = VB = VB1

VB1 =VBE1 +VE1

VE1 = VEE

Por lo tanto

I1 = (VCC –VEE –VBE1)/R1    (1.0 pto)

Como El transistor Q1 esta operando en zona activa, para poder funcionar como fuente de corriente, la juntura Base-Emisor estará encendida, por lo tanto:

VBE1= [0,6 ; 0,8] Volts

Tomando un valor de referencia de 0,7 [V] para VBE1.  (0,5 pto)

Entonces:

I1 = (30-0,7)/10000 [A] = 2,93 [mA]  (0,5 pto)

Determinación Relación Corrientes de emisor Transistores Q1 y Q2: (2.0 ptos)

IE1 = I01·exp(VBE1/VT)   VBE1 = VT·ln(IE1/I01)     (0,25)

IE2 = I02·exp(VBE2/VT)   VBE2 = VT·ln(IE2/I02)     (0,25)

Como VB1 = VB = VB2 esto implica que:

VBE1+ VEE = VBE2 + R2·IE2 +VEE

IE2·R2 = VBE1 - VBE2      (0,5)

Reemplazando las expresiones para VBE1 y VBE2 se obtiene que:

IE2 = (VT/R2)·ln(IE1/IE2)      (1,0)

Porqué I01 es igual a I02.

Determinación de R2 tal que I0 = 500 [uA]:  (2,0 ptos)

Se tiene que.

IE1 = ((β + 1)/β)·IC1    IE1 ≈ IC1 y IE2 ≈ IC2   pq     β >> 1    (0,5 pto)

Además,

I1=IC1 + IB

Pero como IB es la suma de las corrientes de base de los transistores Q1 y Q2. Esta es muy baja debido a las altas impedancias de entrada de Q1 y Q2. Por lo tanto:

IB ≈ 0   I1 ≈ IC1

Lo cual implica que.

IE1 ≈ I1     (0,5 pto)

Por lo tanto tenemos que:

I0 = (VT/R2)·ln(I1/I0)

R2 =  (VT/I0)·ln(I1/I0)

Reemplazando los valores se obtiene que el valor de R2 necesario es:

R2 = ((25 x 10-3)/(500 x 10-6))·ln((2,93 x 10-3)/(500 x 10-6))

R2 = 88,4 [Ohm]         (1,0 pto)