El siguiente circuito es un diagrama simplificado de un regulador lineal 74xx:

La fuente de corriente Ip1 permite que D1 entregue un valor de referencia Vref = 4.1V.

La fuente de corriente Ip2 permite la polarización del circuito de comparación.

Rsc es mucho menor que R1 y R2.

Ignorando Qsc y Rsc (Qsc en corte) y suponiendo RL = 1KΩ:

- Identifique los bloques funcionales del circuito, exceptuando Qsc y Rsc.

- Explique cómo funciona el circuito. Para ello suponga los casos en que Vref > Vfb, Vref < Vfb y Vref = Vfb.

- Suponiendo que el circuito está en equilibrio, y que Vin = 8V sin ruido, determine la razón R1/R2 para obtener 5V en Vout.

Considerando Qsc y Rsc:

- Suponiendo que por RL circulan 200mA, determine Rsc para que Qsc se active. Explique qué sucede con Vout en este caso, y deduzca la función que cumplen Qsc y Rsc.

- Bosqueje Vout en función de RL.

- Determine la ganancia en modo diferencial en Q+ y Q-

- Determine ganancia en modo común y CMRR en Q+ y Q-

- Determine frecuencia de corte de realimentación del circuito. Analice la secuencia desde Vin hacia Vout, y desde Vfb a Vout.

- Determine la ganancia del ruido del circuito ΔVout/ΔVin suponiendo un escalón desde 8V a 9V en Vin, sin considerar la realimentación del circuito. Proponga un diagrama de bloques de control del circuito y bosqueje una forma de onda del circuito frente a este escalón en Vin considerando la realimentación.