Auxiliar 3 Octubre

Problema

El siguiente esquema es un circuito emisor común con salida cascode. En este problema se analizará el efecto miller y explicaciones respecto al cascode mismo.

|  | Valores: R1=5K R2=3K R3=1K Re=450 Rc=4.5K C1=0.1uF |
| --- | --- |

- Determine la ganancia de ΔVout/ΔVin del circuito.

- Explique en qué zona trabajan Q1 y Q2 y en qué configuración (emisor común, seguidor emisor o base común), y explique el comportamiento por bloques del circuito.

- (Efecto miller) Si la capacidad colector-base es de 5pF, determine la frecuencia máxima que puede tener Vin si Q1 no existiera (reemplazar por un cortocircuito). Si Q1 existe, ¿cuál es la nueva frecuencia máxima admisible para Vin?

- Si se quiere mantener la frecuencia máxima de c), explique por qué la polarización de Q1 no es recomendable realizarla mediante un divisor de voltaje con R2 y R3. Indicación: Ubique una resistencia entre la base de Q1 y 9V y vea qué ocurre al realizar variaciones en Vin.