Multiplicador de Frecuencia utilizando un PLL

Claudio Alarcon Reyes, EL42A Primavera 2007

Se desea un modelo de un multiplicador de frecuencia en base a un PLL. Dispone de un divisor de frecuencia por N y un PLL que tiene las características que se indica a condición:



2 Volt

1rad

Vd

Detector de fase

Filtro:                              F = 1/(1+sT)

VCO: 		                 = L + 3V2

Determine la función de transferencia, y además una expresión para el rango máximo de la frecuencia de entrada en el cual el circuito permanece enclavado.

Solución:

El diagrama de bloques es el siguiente: (1.5p)

Detector de Fase

+

-

Filtro Pasa

bajos

Divisor por

N

VCO

in

out

Si está enclavado, la frecuencia del VCO, out, está en torno a L, y se encuentra dentro de los rangos del detector de fase. Por lo tanto, es posible realizar la función de transferencia frente a variaciones de fase o frecuencia. Que out esté en torno a L significa que in debe estar en torno a L/N, pues de este modo el detector de fase tendrá error en cercano a cero y el sistema permanecerá enclavado. Lo último es equivalente a decir que out está en torno a Nin, multiplicando la frecuencia de entrada.

La función de transferencia es,  para la fase, en las condiciones de enclavamiento:

Δθout=FVCOFfiltroFdetFaseΔθin−Δθout/N=HΔθin−Δθout/N⇒Δθout1+H/N=HΔθin⇒θout=H1+H/NΔθin=FVCOFfiltroFdetFase1+FVCOFfiltroFdetFase/NΔθin

Δin - NΔout se pueden separar pues H es un sistema lineal en Laplace, y se puede dividir porque es un sistema 1D. La ganancia del divisor es 1/N porque:

Δωdivisor=Δωout/N⇒sΔθdivisor=sΔθout/N⇒Δθdivisor=Δθout/N

Las ganancias son las siguientes:

FVCO:Δω=sΔθout=3ΔV2⇒ΔθoutΔV2=3s

Hs=23s11+sT=6s+s2T

Δθout=H1+H/NΔθin=6s+s2T1+1N6s+s2TΔθin=16/N+s+s2TΔθinRs=ΔθoutΔθin=16/N+s+s2T    (lazo realimentado)

El VCO tiene un factor integrante, pues entrega frecuencias en función del desfase, y se está realizando la función de transferencia para la fase.

El rango de enclavamiento es aquél en el cual el sistema, ya enclavado, puede realizar una acción de control para hacer tender el error de fase a cero, y seguir enclavado. Cuando se aplica una variación de fase en lazo cerrado, el sistema produce que el error permanente sea cero (factores integrativos). Por otro lado, si se aplica una variación de frecuencia en lazo cerrado de fase, es similar a aplicar una rampa de fase, y por lo tanto, con el filtro utilizado en este ejercicio, existirá un error de fase permanente.

En este caso el rango de enclavamiento estará determinado por la respuesta del detector de fase, y permanecerá allí mientras se encuentre en su rango lineal.

En el límite inferior, no puede haber error permanente menor a 0 [rad], por lo que el límite es L. En el límite superior, este error no puede sobrepasar Kv=1 [rad]. Significa que en régimen permanente el error de fase no puede ser mayor a este valor para escalones de frecuencia en torno a ωL:

θerrorsθins=θins−θouts/Nθins=1−RsN=1−H/N1+H/N=1+H/N−H/N1+H/N=11+H/N11+6/Ns+s2T=s+s2T6/N+s+s2T=Es   (función de transferencia para el error)

El error permanente para un escalón de frecuencia es una rampa de fase, por lo que

θins=Δωs2, con Δω la magnitud del cambio de frecuencia.

El error en régimen permanente es:

Kv=lims→0sθerrors=lims→0sEsθins=lims→0sΔωs2s+s2T6/N+s+s2T=lims→0Δωs2ss1+sT6/N+s+s2Tlims→0Δω1+sT6/N+s+s2T=NΔω6=1rad

El valor máximo queda definido por esta condición. Así:

Δωmax=6/N⇒ωmax=ωL+Δωmax=ωL+6/N

Esto muestra que el rango de enclavamiento se divide por N al utilizarse como multiplicador de frecuencia respecto al rango de enclavamiento normal (sin usar el divisor). La explicación es la siguiente: cuando se encuentra una variación en la frecuencia de entrada, el sistema actuará aumentando su frecuencia de salida desde el VCO. Al dividirse por N, el sistema realizará una convergencia más lenta, puesto que la ‘ganancia menor a uno’ de frecuencia, dada por el divisor, ralentiza la respuesta del sistema, y si el desfase es considerable, los componentes del PLL (detector de fase y VCO) no serán capaces de entregar una salida que permita la convergencia.

Nota importante:

En la auxiliar no calculé el error permanente como se explica acá, por favor revisar y realizar consultas si es necesario.