Inversor TTL simplificado

Carga se puede modelar como un condensador (una entrada de una compuerta)

a) Describa el comportamiento del circuito para una entrada de 0V y una entrada de 5V. Demuestre que este componente genera una familia lógica.

b) Determine el retardo de la compuerta en ambas transiciones, suponiendo una carga capacitiva de 22pF y una corriente máxima por Q3 de 20mA.

c) Suponga que una entrada consume 200uA. Determine corriente máxima de salida y Fanout. Para lo último suponga una carga resistiva y determine el peor caso de salida (Salida alta o salida baja).

Siglas de algunas familias lógicas:

L: Low power TTL

LS: Low power schottky TTL

H: High speed TTL

HS: High speed schottky TTL

HC: High speed CMOS

HCT: High speed CMOS TTL compatible

AS: Advanced schottky TTL

ALS: Advanced low power schottky  TTL

F: Hast TTL

Referencia: http://www.piclist.com/techref/logic/family.htm

Compuerta NAND2 CMOS

Compuerta NOR2 CMOS