Problema 3:

En el circuito regulador de la figura calcule el voltaje de salida.

Si el voltaje a la entrada disminuye un 10%, determine el valor del ciclo de trabajo (duty-cycle) para que el voltaje de salida no varíe. La frecuencia del pulso de control en la base del transistor es de 20KHz, y el transistor tiene un Vce_sat = 0.

Vent = 15V.

El circuito es una fuente switching step-down (o chopper). Al comparar la salida del divisor entre R1 y R2 con 8V se produce una realimentación negativa, que junto al filtro LC, entregan un voltaje constante en RL (con poco ripple). Al poseer realimentación negativa, el voltaje en R1 se iguala a 8V. Hay que suponer que los valores de L, R y C son tales que el ripple es pequeño respecto a la salida continua.

Haciendo un LVK entre R1 y R2:

8V = Vout*80K/100K => Vout = 8/0.8 = 10V.

El ciclo de trabajo se determina de la expresión:

Vout = Vent*δ. Si Vout = 10V y Vent = 13.5V, entonces δ = 10/13.5 = 0.74 = 74%.

Problema 7:

En el circuito de la figura el inversor alimenta 5 compuertas. Calcule el voltaje de salida del inversor Voh. Los transistores de las compuertas tiene un Vbe_sat = 0.8V.

Solución:

Circuitos digitales => corte y saturación (no trabajan en zona activa). Q1 está en corte (pues a la salida el voltaje es high).

Forma fácil:

Si hay 5 circuitos, es equivalente a decir que la resistencia de 10K se divide por 5 (pues Vbe = 0.8V para todos).

=> Voh = 5V*2K/3K + 0.8V = 2.8V + 0.8V = 3.6V.

Otra forma:

La corriente que pasa por la resistencia de 1K es 5 veces la corriente que pasa por las de 10K (denotemosla I1). Haciendo un LVK:

5V = 1K*5I1 + 10K*I1 + 0.8 => I1 = 4.2V/15K =  0.28mA.

Luego Voh = I1*10K + 0.8 = 2.8  + 0.8 = 3.6V.

Y hay muchas otras variantes que dan lo mismo.