DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

UNIVERSIDAD DE CHILE

SISTEMAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

EL54B

PROBLEMA 1.- (2 puntos)

Si usted tiene un fenómeno físico, en el que la presión varía de 500psi a 3000psi. Dicha presión es medida con un dispositivo análogo que para esos valores entrega un voltaje de 1 y 6 volt respectivamente.

Usted dispone de un Conversor Análogo Digital (unipolar) cuya entrada es de 0 a 10 volt, y su salida es de 9 dígitos.

- Adecue, si es necesario,  la señal de salida del equipo de medición, para aprovechar en un 100% el rango de entrada del Conversor Análogo Digital.

- ¿Cuál es la precisión del Conversor Análogo Digital  (en volt)?

- Diga qué valor de salida tiene el Conversor Análogo Digital (en binario) para una presión de 1200psi.

- Diga qué valor de presión hay si la salida es 001110111(2).

a)

CONVERSOR

A/D

ADECUACIÓN DE SEÑAL

Resto 1

Multiplica x 2

V

EA

PRESIÓN

500psi a 3000psi

EA (máz)             10

b) P = --------------- = ---------- = 0.01956947 (v)

n                       511

2      -  1

c)

3000psi   ----------  6 (V)

1200psi   ----------    X      X = 2,4(V);   Si  EA = (V – 1) * 2   V= 2.8 (V)

10 (V)   ----------  511

2.8 (V)  ----------   X        143  010001111(2)

d) 001110111(2)  119

10 (V)     ----------  511                     10 (V)      ----------  511

X          ----------  119                        X          ----------  120

X = 2.3287671 (V)                             X = 2.344333 (V)

Luego la presión estará en el rango [1082.19178psi  ; 1087.0841psi [

PROBLEMA 2.- (2 puntos)

Si se desea almacenar la información de temperatura de un día de invierno, en la que ésta varía ente -8ºC y 10ºC, la que es medida a través de un dispositivo análogo que para esos valores entrega un voltaje de -4 y 5 volt respectivamente.

Usted dispone de un Conversor Análogo Digital (bipolar) cuya entrada es de -5 a 5 volt, y su salida es de 10 dígitos (valores negativos complementados).

- ¿Cuál es la precisión del Conversor Análogo Digital?

- Diga qué valor de Salida tiene el Conversor Análogo Digital (en binario) para las siguientes temperaturas: 10ºC; 5ºC y -2.5ºC

- Diga qué valor de temperatura hay si la salida es:  0011001100(2) y 1100110011(2)

RANGO             5  - (-5)

a) P = --------------- = ------------------ = 0.009775171 (v)

n                       1023

2      -  1

b) Para         10ºC       ----------  511  0111111111(2)

Para           5ºC       ----------  X

10ºC       ----------  511  X = 255  0011111111(2)

Para         | -2.5ºC|   ---------- X

10ºC       ----------  511  X = 127  Número negativo 1110000001(2)

c) 0011001100(2)  204

10ºC   ----------  511                          10ºC   ----------  511

X      ----------  204                        X          ----------  205

X = 3.9921722ºC                                    X = 4.011741ºC

Luego la Temperatura estará en el rango [3.9921722ºC ; 4.011741ºC [

1100110011(2)  número negativo su módulo es 205

10ºC   ----------  511                          10ºC   ----------  511

X      ----------  205                        X          ----------  206

X = -4.011741ºC                                    X = -4.0313111ºC

Luego la Temperatura estará en el rango ]-4.0313111ºC ; -4.011741ºC]

PROBLEMA 3.- (2 puntos)

Se tiene un conversor Digital Análogo (D/A) que en su entrada tiene 12 bits, y en la salida tiene un rango que va de 0 a 12 volt.

- ¿Cuál es la precisión del Conversor Digital Análogo?

- Diga qué valor se tiene a la salida si la entrada es:  000000111111(2) y 111111000000(2).

- Diga qué valor de entrada (en binario) tiene el Conversor Digital Análogo (en binario) para las siguientes salidas:   0   ; 0.3545787545   y   11.723076923 volt.

- 12 Volt

----------- = 0.0029304 Volt

4095

- 000000111111(2)    63      63*0.0029304 = 0.1846152 (V)

111111000000(2) 4032     4032*0.0029304 = 11.8153728 (V)

- para 0 (V):

0  000000000000(2)

Para 0.3545787545(V):

0.35457875450.3545787545/0.0029304=121000001111001(2)

Para 11.723076923(V):

11.72307692311.723076923/0.0029304=4000.5  ERROR

SANTIAGO, 14 de Noviembre de 2007.