| CLASE AUXILIAR 31 DE AGOSTO DE 2007 – EL57A Prof.: Luis Vargas D. Aux.: Pablo Medina C. |  |
| --- | --- |

1.-	Se tiene la siguiente línea de transmisión:

6 m

3 m

1 m

| Tipo conductor | ACSR |
| --- | --- |
| Conductor | Rail |
| Sección | 954 MCM |
| Resistividad | 32,8223 Ωmm2/km |
| Longitud | 80 km |
| Nº Conductores por fase | 1 |
| Tensión nominal | 220 kV |

- Calcular la resistencia, inductancia y capacitancia por kilómetro de la línea

- Determinar el modelo pi con aproximación de línea corta. Calcular los parámetros ABCD

- Determinar el modelo pi exacto de la línea y los parámetros ABCD

- Calcular la tensión en el extremo receptor de la línea  al conectar esta en vacío a una barra infinita de 220 kV considerando ambos modelos calculados en a y b (Efecto Ferranti con aproximación de línea corta y modelo exacto)

Nota:	Desprecie los efectos de la tierra sobre la línea y la conductancia paralela. La línea no posee cable de guardia. Existen transposiciones a lo largo de la línea.

2.-	Para la siguiente línea:

| Sección | 700 MCM |
| --- | --- |
| Resistividad | 28,1979 Ω/(km mm2) |
| Longitud | 245 km |
| Separación entre fases | 12 m |
| Nº Conductores por fase | 4 |
| Separación entre conductores | 30 cm. (lado del cuadrilátero) |
| Tensión nominal | 500 kV |

a)	Calcular la resistencia, inductancia y capacitancia por kilómetro de la línea

b)	Determinar el modelo pi con aproximación de línea corta.

c)	Determinar el modelo pi exacto de la línea. Calcular los parámetros ABCD.

- Esta línea es muy similar a la línea Ancoa – Alto Jahuel del SIC. Se desea alimentar una carga de 500 MW con factor de potencia 0,93 inductivo. Calcule la tensión en el extremo de la carga si la tensión en el extremo transmisor es de 1,1 p.u.

- Se ha producido una falla al final de la línea lo que hace que un interruptor opere y desconecte la carga. Al final de la línea existen reactores de maniobra para evitar las alzas de voltaje producidas por el efecto Ferranti. Calcule el tamaño de los reactores (en MVAr) de tal forma que el voltaje al final de la línea en vacío no sobrepase 1 p.u. ¿Cuánto es la magnitud del Efecto Ferranti?

- Dibuje el diagrama de círculo de la línea en su extremo receptor si el voltaje en el extremo transmisor es de 1.1 p.u. y en el extremo receptor es de 1.065. Ubique el punto de la parte d) y obtenga geométricamente el ángulo de la tensión en el extremo transmisor

Nota:	Desprecie los efectos de la tierra sobre la línea y la conductancia paralela. . La línea no posee cable de guardia. Existen transposiciones a lo largo de la línea.

Fórmulas y cantidades útiles

La unidad para la capacitancia dependerá de cómo se exprese la constante dieléctrica.

Modelo Pi de una línea de transmisión

| Aproximación líneas cortas | Forma exacta |
| --- | --- |

Parámetros ABCD aproximación línea corta

Parámetros ABCD forma exacta (necesaria para líneas largas)

Una forma es utilizar las definiciones para los parámetros ABCD utilizando las expresiones para Z e Y de línea larga. La otra forma es calculando la definición de estos parámetros para la forma exacta: