Tarea 5 EL710 - Semestre Primavera 2007

Profesor: Javier Ruiz del Solar

Auxiliar: Paul Vallejos

Fecha de entrega: Viernes 30 de Octubre, 14:00

Se debe implementar un sistema de auto-localización para un robot kephera utilizando cuatro fuentes de luz de posición conocida como landmarks. Para solucionar la auto-localización implemente una función en Matlab que utilice el simulador Kiks, cuyas entradas son la posición inicial del robot (xr, yr, theta) y la posición de las cuatro fuentes de luz (x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4). Su solución debe utilizar un filtro de partículas (Montecarlo).

- Analice la convergencia del método: analice su existencia, tiempo de convergencia y cantidad de puntos de convergencia.

- Analice el comportamiento del método antes y después de la convergencia.

- Estudie casos en que los landmarks estén dispuestos espacialmente con distintos grados de simetría.

- Realice gráficos que muestren el comportamiento de la población.

- Estudie el comportamiento del error de su método en régimen permanente.

Indicación 1: utilice los encoders del robot para medir la odometría. (Función kGetEncoders(ref))

Indicación 2: Para medir el error de la posición puede pedir al simulador la posición real del robot utilizando la función [x, y, angle] = kiks_siminfo_robotpos(port);

Presente sus resultados mediante un informe impreso comentando resultados y un archivo zip con sus scripts y un archivo readme.txt que explique su utilización. Envíe el archivo a {pavallej@ing.uchile.cl}.