Miniejercicio Nº5

Aux:       Javier Urbina

Francisco Cabezas

Nombre: PAUTA

a) (1.5pto). Dado el circuito RLC de la figura, aplicando la ley de ohm y el método de impedancias, encuentre la ecuación del circuito. Hint: ZL=(jωL), Zc=1/(jωC).

Sol: Como todas los elementos están en serie, las impedancias Z de los elementos se suman (al igual que las resistencias en serie) Este concepto se reviso en la guía de filtros de frecuencia nº9.

Luego la ecuación es V=[R+j(wL - 1/wC)]·I

b) (1.5pto). Entregue la magnitud de la impedancia total equivalente de circuito.            (calcule |ZTot|)

Sol: Z tot = [R+j(wL - 1/wC)], luego

|[R+j(wL - 1/wC)]| = √(R^2 + (wL-1/wC)^2).

c) (1pto). Los valores de del circuito son L=10mH , C=100 μF , R=10 Ohm. Calcule la frecuencia natural LC del circuito.

Sol: La frecuencia natural del circuito se puede encontrar haciendo la parte imaginaria del Ztot  igual a cero. Luego:

(wL-1/wC)=0   w^2=(1/LC)

Como L=10mH = 10·10^-3 H = 10^-2 H

Y      C=100uF = 100· 10^-6 F= 10^-4 F

Finalmente w^2= 1/(10^-2 H · 10^-4 F)= 10^6

 w= 10^3 [rad/s]. Y como w=2π·f  f= w/2π = 159.155 Hz

d) (1pto). Calcule la resistencia crítica del circuito usando los parámetros de la parte anterior.

Sol: Según formula Rc= 2·√(L/C) =2· √(10^-2 H / 10^-4 F) =2·10 = 20 ohm

e) (1pto). Determine el tipo de respuesta transiente del circuito, bosqueje la forma de onda y en el caso que corresponda encuentre el tiempo característico de decaimiento τ (tau).

Sol: Como Rc> R del circuito, la respuesta será amortiguada, con

tau=2·L/R = 2·10^-3 s = 2 ms.