# GEOLOGÍA ECONÓMICA

La Geología Económica corresponde esencialmente al estudio y caracterización de depósitos minerales de interés para actividades principalmente productivas. Esto incluye tanto recursos metálicos (pe, Cu, Au, Ag), minerales industriales (no metálicos, pe. Zn, Pb, C, Li) y también los combustibles (pe. petróleo, gas, etc).

Definiciones

Ocurrencia Mineral: Concentración anómala de un mineral que se considera valiosa por alguien en alguna parte o que es de interés científico o técnico.

Depósito Mineral: Es una ocurrencia mineral (concentración anómala de un mineral o elemento metálico) de tamaño (volumen) y ley suficiente para que en circunstancias favorables, sea considerado con potencial económico.

Mena: Corresponde al mineral o minerales que pueden ser  extraídos de una roca con ganancia económica (utilidad). Es  utilizable, tal como se extrae o uno o más de sus componentes  se pueden recuperar, separar o tratar. Ej. Menas de Cu: Calcopirita (CuFeS2), Bornita (Cu5FeS4), Calcosina (Cu2S).

Ganga: Aquellos minerales cuya ocurrencia esta asociada a los minerales de mena, pero que no poseen un valor económico con respecto a lo que se pretende explotar, tales como por Ej. Cuarzo (SiO2), Calcita (CaCO3) o Pirita (FeS2).

Yacimiento: Un yacimiento es un depósito mineral que contiene cantidades económicamente extraíbles de una sustancia.  Los yacimientos usualmente representan depósitos de un material valioso que ha sido concentrado por uno o más procesos naturales.  Los minerales de mena incluyen los sulfuros u óxidos, silicatos, elementos nativos, y otras familias químicas de minerales.  Se debe notar la dependencia económica de un yacimiento, dado que aunque una roca contenga materiales valiosos si estos no están lo suficientemente concentrados para ser extraídos con una ganancia entonces la roca no es considerada como un yacimiento.  Que rocas son o no consideradas como yacimiento puede cambiar con el tiempo a medida que las condiciones económicas (oferta y demanda) y el mejoramiento de la tecnología cambien.

Roca de caja: La roca que rodea al depósito, por ejemplo las rocas a ambos lados de una veta.

Estéril: Término minero utilizado para referirse a la roca que no constituye mena explotable, en oposición a rocas mineralizadas.

Ahora bien, con el fin de cuantificar los recursos de los que se dispone en un yacimiento debemos considerar la ley de éste:

Ley de un mineral: Corresponde al porcentaje en peso (atómico) del elemento de interés con respecto al peso total (atómico) del mineral que lo contiene. Pueden también medirse en ppm, ppb, etc.

Pe.  	Ley de mineral considerando el Cu de la Calcosina (Cu2S)

Ley de Mineral = (Pat(Cu)*Nº de Cu en el mxx) / (Pat total del mxx)

Ley de Cu en Calcosina = (64*2) / (64*2+32*1)

Ley de Cu en Calcosina  = 0.8

Lo que indica que el 80% del mineral de Calcosina esta constituido por Cu.

(Considerando el Pat(Cu)=64, Pat(S)=32)

El mismo concepto anterior de ley puede ser aplicado a grandes volúmenes de roca, pudiendo calcularse la ley de dicho volumen de roca como sigue:

Ley = (Ton de especie de interés en volumen de roca V)  x 100

(Tonelaje total del volumen de roca V)

En este caso un 1% de ley nos indicaría que en 1 [ton] de roca hay 10.000 [gr] de la especie de interés (ya sea un mineral o un elemento según lo que se esté calculando).

## Proceso de Mineralización y Tipos de Depósitos

Los depósitos minerales constituyen concentraciones anómalas de un(os) elemento(s) en la corteza terrestre.

Para que un determinado elemento llegue a constituir un yacimiento explotable el metal debe estar concentrado muy por encima de su abundancia media en la corteza terrestre (Tabla 1). El grado de enriquecimiento varía para cada elemento dependiendo de su valor.

Tabla 1

Los principales tipos de depósitos se pueden clasificar:

Según origen:

1.Hidrotermales (primarios o hipógenos): Etapas tardías de la cristalización magmática. Se les suele separar en dos subcategorías:

Pórfido(700-250 ºC)       Epitermales(>250ºC)

2.Sedimentarios: Concentración producto de procesos gravitacionales, transporte diferencial, meteorización diferencial, factores morfológicos.

3.Secundarios (supérgenos): Depósitos hidrotermales expuestos a condiciones superficiales (alzamiento, erosión), que bajo dichas condiciones interactuan con las aguas meteóricas, las que disuelven y reconcentran la mineralización primaria. Una sección  vertical típica presenta tres niveles de techo a base:

1. Zona de Oxidación y Lixiviación

2. Zona de enriquecimiento secundario

3. Zona de mineralización primaria

Según edad relativa con respecto a la roca de caja:

1.Singenéticos: Simultáneo a la formación de la roca de caja

2.Epigenético: Mineralización de Mena posterior a la formación de la roca de caja.

Según  la geometría de la mineralización:

1.Pórfido Cuprífero:en Stockworks (vetillas) y diseminada.

2.Estratoligados: Cuerpos mineralizados tienen forma de estrato , capa o manto, y son concordantes con la mineralización.

3.Vetiformes:Cuerpos mineralizados de forma tabular, corresponden generalmente a fracturas rellenas.

4.Pipa:Cuerpos Mineralizados con forma de cono invertido, generalmente asociados a la formación de brechas magmáticas, magmático-hidrotermales o hidrotermales.