Laboratorio # 3

Generación de DEM (Modelo Elevación). Para ENVI

Paso 1: Ir a Topographic --> DEM Extraction --> DEM Extraction Wizard --> New. Elegir los pares de la imagen, el izquierdo es el 3N y el derecho es el 3B luego “next”. Dejar por defecto “no GCPs” y clickear “next”. Dejar por defecto los parámetros para la obtención automática de los TIE POINTS y clickear “next”.

En este proceso se generaran 25 “tie points” (puntos de amarre entre las imágenes).

Parecerá un cuadro en el cual se pueden recorrer los TIE POINTS  en las imágenes.

Paso 2: Recorrer los puntos de control (tie points) corrigiendo aquellos erróneos, el “Maximum Y Parallax” debe ser cercano o menor a 1, la distribución de los 25 puntos debe ser uniforme, a veces se generan dos puntos muy cercanos, en este caso se debe borrar uno y agregarlo donde corresponde.

Trabajo práctico.

Cargar Imagen Landsat y DEM del cajón del Maipo.

Linkearlas.

Generar un modelo 3D en San José y Lagunillas. Para ello debera seleccionar una región de interés.

Generar 10 perfiles a lo largo de San José.

Interpretar los rasgos morfológicos con estas herramientas.