DESCRIPCION DE SONDAJES

Tabla, Grado de Meteorización ISRM (1981)

| TERMINO | DESCRIPCIÓN | GRADO |
| --- | --- | --- |
| Roca Fresca | No presenta signos visibles de meteorización en la roca: tal vez una leve decoloración en las superficies de las discontinuidades mayores. | I |
| Levemente Meteorizada | La decoloración indica meteorización de la roca y en las superficies de las discontinuidades. La roca en su totalidad puede estar decolorada por la meteorización y puede estar externamente algo más débil, que en su condición fresca. | II |
| Moderadamente Meteorizada | Menos de la mitad de la roca esta descompuesta y/o desintegrada como un suelo. La roca fresca o decolorada se puede presentar como colpas o testigos continuos. | III |
| Muy Meteorizada | Más de la mitad de la roca esta descompuesta y/o desintegrada como un suelo. La roca fresca o decolorada se puede presentar como colpas o testigos discontinuos. | IV |
| Completamente Meteorizada | Toda la roca esta descompuesta y/o desintegrada como un suelo. La estructura original del macizo aún se mantiene en gran parte intacta. | V |
| Suelo Residual | Toda la roca está convertida como suelo. La estructura del macizo y la fábrica del material están destruidas. Existe un gran cambio de volumen, sin embargo el suelo no ha sido transportado significativamente. | VI |

Figura, Grado de meteorización en tramos de sondajes de diamantina

Criterios para la Estimación de la Resistencia del Material

| ###### Grado | Descripción | ##### Identificación de terreno | Rango aproximado de resistencia a la compresión uniaxial (Mpa) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Arcilla Muy Blanda | Fácilmente penetrable varias pulgadas con el puño. | <0,025 |
| S2 | Arcilla Blanda | Fácilmente penetrable varias pulgadas con el pulgar. | 0,025-0,05 |
| S3 | Arcilla Firme | Puede ser penetrada varias pulgadas con el pulgar, con esfuerzo moderado. | 0,05-0,10 |
| S4 | Arcilla Rígida | Fácilmente marcada por el pulgar, solamente puede ser penetrada con gran esfuerzo. | 0,10-0,25 |
| S5 | Arcilla Muy rígida | Fácilmente marcada por la uña. | 0,25-0,50 |
| S6 | Arcilla Dura | Marcada con dificultad por la uña. | >0,50 |
| R0 | Roca Extremadamente Débil | Marcada por la uña. | 0,25-1,0 |
| R1 | Roca Muy Débil | Se disgrega por un golpe fuerte de la punta del martillo geológico, puede ser escarbada por el cortaplumas. | 1,0-5,0 |
| R2 | Roca Débil | Puede ser escarbada por el cortaplumas con dificultad, se deforma o disgrega por un fuerte golpe de la punta del martillo. | 5,0-25 |
| R3 | Roca Medianamente Fuerte | No puede ser escarbada o disgregada por una cortaplumas, la muestra se fractura con un solo golpe firme del martillo geológico. | 25-50 |
| R4 | Roca Fuerte | La muestra requiere más de un golpe del martillo geológico para ser fracturada. | 50-100 |
| R5 | Roca Muy Fuerte | La muestra requiere de muchos golpes del martillo geológico para ser fracturada. | 100-250 |
| R6 | Roca Extremadamente Fuerte | La muestra solo puede ser astillada con el martillo geológico. | >250 |

Figura, Esquema para la determinación del JRC (Barton, 1977)