Guía Para la Tarea Nº 1 – GL60G - Imágenes Satelitales

Procesamiento de Imagen ASTER en el distrito Cuprite – USA

Usted debe procesar los datos con algoritmos de alteración para obtener resultados similares a los obtenidos en paper que se entregó. Para comenzar a trabajar deben realizar algunos procesos previos.

- Orientar la imagen Aster (rango SWIR) al norte (Basic Tools  Rotate/Flip data), utilizando “Cubic Convolution” como “Resampling”, ENVI lee automáticamente el ángulo de rotación.

- Identificar la zona de estudio espacialmente, considerar la zona de estudio del paper e intentar que la zona de estudio sea la misma (sin extenderse del área).

- Recortar la imagen a la zona de estudio (Save File as  ENVI Standard … cuando elijan el archivo que guardaran, pinchan “Spatial Subset” y luego “Image” para generar una subescena)

Una vez que eligen el área (al ojo) y aceptan, anoten los datos que aparecen en “Samples” y “Lines”.

- Con el archivo final generado, trabajar para obtener los resultados. Los indices que trabajaremos son: Alunita/Kaolinita (Argílica Avanzada), Illita/Moscovita (Argílica Intermedia) y Propilítico+Carbonatos.

Comparen sus resultados con los del paper, haciendo analogías de aciertos, errores y falta de información.

Utilicen la banda 3 del VNIR como imagen de fondo, en escala de grises, como tiene otro tamaño de píxel deben antes hacer lo siguiente:

- Cambiar el tamaño de píxel de 15 a 30 metros (Basic Tools  Resize Data)

- Orientar la imagen al norte (igual al paso 1)

- Recortar la imagen a la zona de estudio. Aquí cuando estén en la opción “Spatial Subset” en vez de recortar al ojo, recorten rellenando los datos de “Samples” y “Lines” anotados anteriormente. Esta imagen la podrán utilizar de fondo para los resultados que obtengan. Este resultado final debe ser parecido al mostrado en el paper, es decir, una imagen de fondo con las alteraciones sobre esta imagen.

Plazo de entega: Lunes 8 de Octubre.

Atte.

José Manuel Lattus