ID42A - Auxiliar 1

(01/08/2007)

Profesor: Rodrigo Espinoza

Auxiliar: Javiera Canales

Fórmulas:

ρ=MV=1σ M=n⋅PAnabV=a3 J=IA E=VlP =V⋅I V=R⋅I R =ρ⋅lAρTº=ρ0⋅1+a⋅ΔT ρi=A⋅fa⋅1−fa

Datos:

BCC⇒ n=2 a0=4R3FCC⇒n=4 a0=2R2Niobio: a0(FCC)=3,3⋅10−8m a0(BCC)=4,04⋅10−8mFierro: ρ0=9,71⋅10−6Ω⋅m a=0,0065ºC−1Niquel: σ=1,46⋅105 Ω−1m−1

- El hierro tiene una estructura BCC, radio de 0,124 nm y peso atómico de 55,9 g/mol. Calcular la densidad.

- El niobio tiene un radio de 0,143 nm, un peso atómico de 92,91 g/mol y una densidad de 8,57 g/cm3. Determinar si tiene una estructura BCC o FCC.

- Deducir V = R·I a partir de J = σ·E

- Suponga que la conductividad eléctrica del fierro con un 3% de impurezas y a 500ºC es de 0,02 · 106  Ω-1. Determine la contribución a la resistividad de la temperatura y de las impurezas. Calcule además en valor de la constante en la fórmula de ρi.

- Se tiene un filamento de 0,1 nm de diámetro y 1 m de largo, compuesto de una aleación de niquel, operando a 120 V en un circuito que consume 335 W a 500ºC. Calcular:

  - La corriente que fluye por el filamento mientras está en uso

  - La corriente que fluye por el filamento antes de que alcance su temperatura de funcionamiento (asuma que la aleación tiene la misma resistividad del niquel puro)