ID42A - Auxiliar 2

(06/08/2007)

Profesor: Rodrigo Espinoza

Auxiliar: Javiera Canales

Fórmulas:

J=IA E=Vl R =ρ⋅lAσ=ne⋅q⋅μe+nh⋅q⋅μh=n⋅q⋅μe+μhn=ne=nh=n0⋅e−Eg2KTfcv=nelectrones conducciónnelectrones valencia σ=ndq⋅μd v=μeE

Datos:

q=1,6⋅10−9eVGermanio: μe=0,38 m2v−1s−1 evalat=4 natcelda=8Galio: evalat=3Fósforo: evalat=5Silicio: μe=0,19 m2v−1s−1Cobre: evalat=1 natcelda=4

- Para el aluminio: σ = 3,8·107 Ω-1m-1.

  - Calcular la resistencia de un cable de aluminio de 5 mm de diámetro y 5 m de longitud.

  - Calcular la intensidad de corriente que circula si la caída de potencial entre los extremos es de 0,04 V

  - Calcular la densidad de Corriente

  - Calcular la magnitud del campo eléctrico entre los extremos del cable

- Para el germanio, el silicio y el estaño comparar a 25ºC:

  - El numero de portadores de carga por unidad de volumen

  - La fracción de los electrones totales de la banda de valencia que son excitados para pasar a la banda de conducción

  - La constante n0

Datos:

DatoUnidadesGermanioSilicioEstañoevalat444EgeV0,671,110,08μem2v−1s−10,380,190,25μhm2v−1s−10,180,050,24σΩ−1m−125⋅10−49⋅106a0nm0,5620,5420,646atcelda888estructdiamantediamantediamante

- Se desea producir un semiconductor extrínseco de germanio con una conductividad eléctrica de 2000 Ω-1m-1 en la región de agotamiento o de saturación. Determine la cantidad de fósforo y de galio requerida. La estructura es de tipo diamante con a0 = 5,6575.

- Para el cobre y el silicio a temperatura ambiente:

  - Calcular la velocidad de cuando la magnitud del campo eléctrico es de 500 V/m.

  - Calcular el tiempo que invierte el electrón en recorrer una distancia de 25,4 mm