ID42A - Auxiliar 3

(10/08/2007)

Profesor: Rodrigo Espinoza

Auxiliar: Javiera Canales

Fórmulas:

P=Z·d·q Q=C·V C=ε0Ad=εoκ·Adκ=εε0 εr=κ P=D−ε0E P=κ−1ε0EP=ε0κ·E·Ad·n−1 C=ε0κ·Ad·n−1σ=FA=ε(deformación)·E(elasticidad) ε(deformacion)=d·E(campo eléctrico) E(campo)=VEspesor

Datos:

q=1,6⋅10−9eVε0=8,85⋅10−12F/mNiquel: 28 eatomo a0=0,35167 nm FCCCobre: 29 eatomo a0=0,36151 nm FCCκmica=7

- Un condensador de placas paralelas con dimensiones 38,1 x 63,5 mm tiene una εr de 2,2 y una separación entre placas de 2 mm. Si se utiliza otro material con una εr de 3,7 ¿cuánto debe ser la nueva separación entre placas?

- Calcule la capacitancia de un condensador de placas paralelas con 5 capas de mica, las dimensiones de cada placa son: 1x2x0,005 cm.

- Calcule el desplazamiento de electrones para las condiciones siguientes:

  - Polarización electrónica en el Níquel de 2·10-7 C/m2

  - Polarización electrónica en el Cobre de 2·10-8 C/m2

- Calcular el desplazamiento de iónes para NaCl si la polarización es 4,3 · 10-8 C/m2. Para la celda de NaCl hay, en total, 8 átomos y cada uno de estos aporta un centro de carga positivo o negativo. Los radios iónicos son, para el sodio y el cloro respectivamente: 0,097 nm y 0,181 nm. Para una celda de NaCl el parámetro de red a0 es 2rNa+2rCl.

- La polarización de un material dieléctrico entre placas de un condensador tiene que ser igual a 4,0 · 10-6 C/m2

  - ¿Cuánto debe ser el valor de la constante dieléctrica si se aplica un campo eléctrico de 105 V/m?

  - ¿Cuánto vale el desplazamiento dieléctrico D?

- Se desea montar una oblea de titanato de bario de 0,01 pulgadas de espesor en el extremo de una sonda de 0,1 pulgadas de diámetro. Cuando una fuerza mayor a 50 lb actúe sobre la oblea, debe activarse el circuito eléctrico para detener la aplicación de dicha fuerza. Diseñe este sistema. Suponga que el módulo de elasticidad del tritanato de bario es 107 psi y d = 100 · 1012 m/V.