ID42A - Auxiliar 4

(27/08/2007)

Profesor: Rodrigo Espinoza

Auxiliar: Javiera Canales

Fórmulas:

H = l		Bo = moH		B = μoH + μoM = μoH1 + χm

M = χmH 		χm =μμo−1		E = cpm(DT)		Dl = loαlDTDVVo= αvDT		q =− kDTDx		dQdt= qAt		s = EαlTo− TfTSR = sfkEαl

Datos:

Vacío:		μo=1,275 · 10-6 Hm

Titanio: 		χm =1,81 · 10−4

Aluminio: 		cp=900 Jkg·K		αl=23,6 · 10−6[ºC]−1

Acero: 		cp=486Jkg·K		k=51,9Wm·K=51,9Js·m·K

E=207 · 109Nm2		αl=12 · 10−6 ºC−1

χm= 700

Vidrio de Sosa y Calcio:

cp=840Jkg·K		k=1,7Wm·K=1,7Js·m·K

Polietileno: 	cp=2100 Jkg·K

Cobre: 		αv=51 · 10−6[ºC]−1		m=8,94 gcm3 a 20ºC

Material	σf (MPa)	E (MPa)	αl (ºC)-1

Vidrio de Sosa y Calcio	69	69 · 103	9,0 · 10-6

Vidrio Borosilicato	69	70 · 103	3,3 · 10-6

Oxido de Aluminio (96%)	358	303 · 103	7,4 · 10-6

Arsenuro de Galio	57	85 · 103	5,9 · 10-6

Sílice Vítrea	104	73 · 103	0,4 · 10-6

Silicona		130	129 · 103	2,5 · 10-6

- Por una bobina de 200 vueltas de 0,2 m de largo, circula una corriente de 10 [A]. Calcule:

  - La intensidad de campo magnético H

  - La densidad de flujo B si la bobina está en vacío

  - La densidad de flujo B si se pone una barra de Titanio

  - La densidad de flujo B si se pone una barra de Acero

  - Calcular la magnitud de magnetización M

- La densidad de flujo magnético para una barra de un material es 0,630 tesla para un campo H de 5 · 10-5. Calcule:

  - La permeabilidad magnética µ

  - La susceptibilidad magnética χm

  - ¿Qué tipos de magnetismo presenta este material? ¿Por qué?

- Calcule la energía necesaria para aumentar la temperatura de 2 kg de los siguientes materiales - que están a temperatura ambiente, 20ºC -  a 100ºC:

  - Aluminio

  - Acero

  - Vidrio de Sosa y Calcio

  - Polietileno

- Determine el cambio de longitud de un cable de aluminio de 10 m de largo que es enfriado desde los 38ºC a -1ºC.

- Calcule la densidad del cobre a 1000ºC, asumiendo que la masa de material permanecerá constante al aumentar su temperatura.

- Para una placa de acero de 10 mm de espesor cuya área es 0.25 m2, calcule:

  - El flujo de calor por unidad de área a través de la placa

  - La pérdida total de calor a través de la placa en una hora

  - ¿Cuál sería la pérdida si se utilizara vidrio de Soda y Calcio?

  - ¿Cuál sería la pérdida si se utilizara una placa de acero de 20 mm de espesor?

- Para una barra de acero a temperatura ambiente - 20ºC - cuyos extremos se mantienen fijos

  - Calcule la tensión cuando esta es sometida a una temperatura de 80ºC.

  - ¿Cuál sería la tensión si la barra tiene 1 m de longitud?

  - Calcule la tensión cuando la barra es sometida a una temperatura de -10ºC.

- Calcule la temperatura máxima para la cual no existe choque térmico para los siguientes materiales:

  - Vidrio de Sosa y Calcio

  - Vidrio Borosilicato

  - Oxido de Aluminio (96%)

  - Arsenuro de Galio

- Calcule la resistencia al choque térmico para los siguientes materiales:

  - Vidrio de Sosa y Calcio

  - Sílice Vítrea

  - Silicona