ID42A - Auxiliar 7

(01/10/2007)

Profesor: Donovan Díaz D.

Auxiliar: Javiera Canales R.

Fórmulas:

σ=FA0	ε=l−l0l0	ν=−εxεz=−εyεz	τ=SA		γ=ah=tanθ

G=τγ		E=σε		%alargamiento=ε · 100 		%estricción=Afinal−A0A0

- Una barra de 10 mm de diámetro de un acero al carbono 1040 es sometida a una carga de tracción de 50.000 [N] que la sitúa sobre su límite de cedencia. Calcule la recuperación elástica que tendría lugar al quitar la carga de tracción. Dato: E = 200 · 109 [Pa]

- Una barra de 10 mm de diámetro de una aleación de aluminio 3003-H14 es sometida a una carga de tracción de 6 [kN]. Datos: E = 70 · 103 [MPa], ν = 0,33.

  - Calcule el diámetro final de la barra

  - Calcule el diámetro final para el caso de una carga de compresión de las mismas magnitudes.

  - Calcule los porcentajes de estricción a la fractura suponiendo que el diámetro obtenido en (a) es 4/5 el de fractura.

- A una barra se le aplica una pequeña tensión uniaxial de 1 MPa. Calcule la deformación resultante barra, si esta está hecha de:

  - Polietileno de alta densidad (E = 830 MPa)

  - Isopropeno vulcanizado (E = 1,3 MPa)

  - Acero 1040 (E = 2 · 105 MPa)

  - Fibra de Celulosa (E = 28.000 MPa)

- A partir del gráfico, calcule:

  - Modulo de elasticidad

  - Límite elástico convencional (0,2%)

  - Resistencia a la tracción

  - Alargamiento porcentual a rotura

- En ausencia de tensión, la distancia de separación entre centros atómicos de dos átomos de Fe es 0,2480 nm (a lo largo de una direccion <111>). Bajo una tensión de tracción de 1000 MPa aplicada a lo largo de la misma dirección, la distancia de separación atómica aumenta a 0,2489 nm. Calcule el modulo elástico en la dirección <111>

- Para el material de la figura calcule:

  - Tensión de cizalladura

  - Deformación de cizalladura

  - Módulo de Rigidez

Donde:

S = 600 [N]

a = 2 mm

h = 14 mm