|  | # UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL | CURSO : IN47A GESTIÓN DE OPERACIONES PROFESORES : ANDRÉS WEINTRAUB RENE CALDENTEY AUXILIARES : CRISTIAN OBREGON CHRISTIAN SCHULER SEMESTRE : PRIMAVERA 2007 |
| --- | --- | --- |

Auxiliar 3 para Control 2

Diseño de Servicios,  Decisiones sobre Instalaciones, Logística de Transporte, Planeación agregada, Inventarios

Repaso de materia

Planeación de Instalaciones:

1. Definir una medida (ej. Toneladas / año)

2. Pronósticos de demanda

3. Determinación de las necesidades de instalaciones

4. Generación de Alternativas

5. Evaluación de Alternativas

6. Decisiones sobre las Instalaciones

Problemas de Localización:

1. Localización de una instalación que no interactúa con otra

2. Múltiples instalaciones (plantas, bodegas o centros de distribución)

3. Localización de Comercios Competitivos

a. Modelos Gravitacionales (ver problema 3)

b. Caso atracción-competencia

c. Caso competencia casi pura

4. Localización de Servicios de Emergencia

Logística de Transporte:

• Ver tipo de decisiones

• Elegir tipo de vehículos para la flota

• Vehículos propios/contratados

• Ver demanda y costos

• Sistemas de control y/o monitoreo

Pregunta 1:

1. Considere una tienda que hace solo un tipo de polera. Hay 3 pasos para hacer una polera, corte, cocido y empaque. Hay 1 trabajador estacionado en cada etapa. Le toma 40 minutos tener lista el área de corte  para empezar a cortar 1 orden y 2 minutos cortar cada polera. El trabajador de la etapa de cocido tienen una maquina de cocido que puede cocer 2 poleras al mismo tiempo. Le toma 25 minutos en preparar la maquina y 3 minutos en correrla. Finalmente la polera pasará al área de finalizado cuando el trabajador reciba las poleras ya cocidas y las coloque dentro de un plástico transparente. Solo 1 polera cabe en cada cubierta de plástico y le toma 8 minutos en hacer esto.

- Calcular el tiempo de ciclo y capacidad para cada paso en el proceso asumiendo que las ordenes vienen de a 1 polera a la vez. Entregue la capacidad efectiva, tiempo de ciclo y rendimiento del sistema. ¿Cuál es la utilización de trabajo? (Asuma que el trabajador en la estación de corte hace la preparación del área mientras el trabajador de la estación de cocido está desocupado durante esa preparación) Dibujar la carta Gantt para la operación (2 primeras ordenes).

- Suponga que el tamaño de la orden se incrementa a 3 poleras por orden. Entregue la nueva capacidad, tiempo de ciclo y tiempo de rendimiento por orden.

- Suponga que las ordenes son todavía 3 poleras, además suponga que puede disminuir los tiempos de preparación en la etapa de corte, contratando trabajadores adicionales. Cada trabajador adicional permitirá disminuir el seteado de corte en 6 minutos. Si la ganancia neta por polera es de $20 y el costo de cada trabajador adicional es de $5 por hora, determine el numero óptimo de trabajadores adicionales a contratar (nota: estos trabajadores adicionales solo trabajarán reduciendo el seteado, pero no sobre el cortado mismo, es decir solo los trabajadores originales harán el cortado).

2. considere una panadería que sigue el siguiente procesos:

Mezcla    Prueba   hornear

Material sin tratar                                                         Trabajo en proceso              fin

Empaquetar

Mezcla     Prueba  Hornear

| Etapa | Tiempo de ciclo (por cientos panes) |
| --- | --- |
| Mezcla | 0,75 hrs |
| Prueba | 0,75 hrs |
| horneado | 1 hr |
| Empaque | 0,75 hrs |

La panadería está considerando 2 alternativas:

- automatizar el equipo de empaque para reducir el tiempo de ciclo a 0,5 hrs por cada 100 panes.

- Reemplazar 1 de los 2 hornos con un nuevo modelo que tienen un tiempo de ciclo de 0,75 hrs.

¿Que sugiere UD?

Solución

1 a)

Tamaño de orden= 1 polera

|  | Cortado | Cocido | Empacado | sistema |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de preparación (o seteado) (min/orden) | 40 | 25 | 0 | - |
| Tiempo en correr la maquina (min/orden) | 2 | 3 | 8 | - |
| Tiempo total (min/orden) | 42 | 28 | 8 | 78 |
| Tiempo de ciclo (min/polera) | 42.00 | 28.00 | 8.00 | 42.00 |
| Capacidad (poleras/min) | 0.024 | 0.036 | 0.125 | 0.024 |
| Utilización de trabajo (%) | 100% | 67% | 19% | - |

Recuerden que el tiempo de ciclo se define como:

Tiempo de ciclo  = 1/capacidad

Carta Gant (tamaño de orden 1 polera)

|  |  | 42 | 70 | 78 | 84 | 112 | 120 | tiempo(min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cortado | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Cocido |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
| Empaque |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |

1 b)

Tamaño de orden= 3 polera

|  | Cortado | Cocido | Empacado | sistema |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de preparación (o seteado) (min/orden) | 40 | 25 | 0 | - |
| Tiempo en correr la maquina (min/orden) | 6 | 6 | 24 | - |
| Tiempo total (min/orden) | 46 | 31 | 24 | 101 |
| Tiempo de ciclo (min/polera) | 15.33 | 10.33 | 8.00 | 15.33 |
| Capacidad (poleras/min) | 0.065 | 0.097 | 0.125 | 0.065 |
| Utilización de trabajo (%) | 100% | 67% | 52% | - |

1 c)

Sean N los trabajadores a contratar. (Solo se necesitan en la etapa de cortado)

Tiempo de preparación (min/orden) =  40 – 6N

Tiempo en correr la máquina (min/orden) =  6

Tiempo total (min/orden) = 46 – 6N

Entonces el tiempo de ciclo y capacidad para la estación de corte será:

Tiempo de ciclo (min/polera) = (46 – 6N) /3

Capacidad de corte (polera/orden)  =  3 / (46 – 6N)

Utilizando los datos de la tabla anterior para la estación de corte:

La capacidad del sistema  = Min (cap-cortado, cap. Cocido, cap.empaque)

= Min ( 3/(46-6N) , 0.097, 0.125)  (poleras/min)

Fijarse que la capacidad del sistema está en (poleras/min)

Ganancia neta = 20 * Capacidad del sistema (en poleras/hrs)   - 5*N

= 20* Min (180/(46-6N), 5.82, 7.5)  - 5*N  ($/hrs)

Tienen que irse dando valores para N de tal modo que la ganancia neta sea máxima.

| N | Capacidad del sistema (poleras /hrs) | Ganancia neta ($/hr) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 3,913043478 | 78,26086957 |
| 1 | 4,5 | 85 |
| 2 | 5,294117647 | 95,88235294 |
| 3 | 5,82 | 101,4 |
| 4 | 5,82 | 96,4 |
| 5 | 5,82 | 91,4 |
| 6 | 5,82 | 86,4 |

Por lo tanto la ganancia neta se maximiza contratando 3 trabajadores adicionales.

2)

La idea de esta pregunta es ver donde está el cuello de botella, para ello se analizan las capacidades de cada etapa. Notar que el sistema se separa en 2 procesos simultáneos de mezcla, prueba y horneado y luego pasa a un único empacado.

Por lo tanto la capacidad de cada estación será:

Meclado = 2/0,75  = 2,67 panes por hora

Prueba = 2/0,75 = 2,67 panes por hora

Horneado = 2/ 1,0  = 2 panes por hora

Empacado= 1/ 0,75 = 1,33 panes por hora

Como pueden observar la menor capacidad la tiene el empacado por lo que ese corresponde al cuello de botella. Por lo tanto la alternativa que debe elegir es la a) que incrementará la eficiencia.

Pregunta 2:

Ud. está considerando crear una empresa que entregue servicios de gasfitería y  reparaciones eléctricas domiciliarias, de alta calidad y seriedad.  Antes de decidirse a invertir desea estudiar bien este proyecto. Para esto debe revisar, en forma breve y concisa, los siguientes puntos:

- Diseño del producto:

- Describa cuál sería el servicio que prestaría.

- Proceso:

- ¿Cómo se organizaría para proveer este servicio?

- ¿Cómo dispondría y utilizaría el personal técnico?

- ¿Cómo realizaría marketing?

- ¿Cuál sería la forma de atención de clientes?

- ¿Cómo realizaría el control de calidad de los trabajos?

- Tecnología:

- ¿Cómo puede utilizar Internet para su negocio?

- Capacidad:

- ¿Cómo dimensionaría la capacidad de su negocio?

- ¿Cómo dimensionaría la demanda que puede captar con relación al mercado potencial  y la competencia?

- ¿Cómo manejaría situaciones de demanda de punta?

- ¿Cómo evalúa factibilidad económica del negocio?

Solución

- Diseño del producto:

Un servicio en que se garantiza respuesta en 24 horas (en casos normales y 2 horas en emergencias) para reparaciones de gasfitería y eléctrica, con técnicos de buena calidad. A tarifas un poco más altas que las típicas.  También puede ofrecer un seguro a un costo fijo anual, atención gratuita para fallas menores. En una zona en que se encuentra la clientela dispuesta a pagar ese servicio.

- Proceso:

- Contrato y preparación de gente con buena base educacional.

- Tener a la vista la situación de sus técnicos y asignar un técnico de acuerdo al nivel de emergencia, prioridad del cliente, disponibilidad y ubicación. Comunicación vía celular. Transporte por vehículos.

- Avisos en periódicos y pósters avisando este servicio. Promoción: primer servicio 50% costo.

- Una central recibe llamados.

- Supervisores llaman a preguntar a clientes por calidad de servicio, en algunos casos revisión en terreno.

- Tecnología:

Se pueden tener páginas web para promocionar su servicio. También puede ofrecer el   servicio a través de e-mail  (respuesta por e-mail).

- Capacidad:

- Número de reparaciones diarias o por hora.

- Mercado: estrato socioeconómico que requiere estos servicios y puede pagarles en el área (% que captura). Comparar con competencias.

- Se puede dimensionar para una demanda conservadora. Compara con alternativas similares y a cuánto del mercado puedo llegar publicitariamente.

- Para demanda de punta: convenios con otros técnicos y negocios para suplir en casos de demandas altas.

- Factibilidad económica:

Ver costo de inversión inicial para la capacidad diseñada (local, equipo de comunicación, PCs y publicidad inicial).Costos operacionales, incluyendo honorarios de técnicos, vehículos, publicidad habitual, mantención de vehículos.

Ingresos por ventas.

Determinar beneficio neto actualizado esperado.

Ver escenarios optimistas y pesimistas de clientela.

Pregunta 3:

- Ud. administra una fábrica de válvulas. Actualmente tiene una utilidad de $100 por válvula que produce y su producción es de 10.000 válvulas al año. Además, sabe que su principal competidor acaba de instalar una mejor tecnología.

Para hacer frente a esta situación maneja las siguientes alternativas:

- No hacer nada, con lo cual la utilidad por válvula le va a bajar a $40 con probabilidad 0.5 y a $80 con probabilidad 0.5.

- Probar esa tecnología en su fábrica a un costo $40.000.

- Con probabilidad 0.2 la tecnología no le sirve, y queda igual que en el punto anterior, perdiendo la plata de la prueba.

- Con probabilidad 0.8 la tecnología sirve y puede decidir entre instalarla a plena capacidad, con un costo anual de $250.000, con lo cuál la utilidad por válvula para a ser $120 con probabilidad 0.5 y 80 con probabilidad 0.5 o la instala a media capacidad, a un costo anual de $100.000, con lo cual la utilidad pasa a ser $100 con probabilidad 0.5 y $60 con probabilidad 0.5.

Use una malla de decisiones para ver que decisión  le otorga el mejor valor esperado. Asuma un horizonte de un año.

Solución

680

40*10000

80*10000

40*10000-40000

80*10000-40000

710

120*10000-40000-250000

80*10000-40000-250000

60*10000-40000-100000

100*10000-40000-100000

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

600

560

710

660

0.8

0.2

680

Pregunta 4:

La empresa XYZ administra el inventario de su único producto con un sistema de revisión periódica.

La demanda esperada por dıa hábil es de 10 unidades y la desviación estándar es de 4. El costo del artículo es $100 por unidad puesto en la empresa. El costo anual de mantener una unidad en inventario (costo de capital, depreciación, bodegaje, seguros y otros) es del 20% del costo del artículo. Considere que un a˜no tiene 250 días hábiles. Desde que se pone la orden, el pedido demora 4 dıas hábiles en llegar. El costo fijo por poner un pedido tiene un valor de $10. La empresa desea minimizar el costo total del sistema de inventario pero garantizando que en el 95% de los ciclos el inventario no se agotaría (z95% = 1,65).

Nota: Trabaje con números fraccionarios tanto para la variable tiempo como para la demanda. Es decir, dıas fraccionarios son admisibles al igual que pedidos fraccionarios.

- ¿Cual es el periodo entre revisiones?

- ¿El tamaño del inventario meta u objetivo?

- ¿El tamaño esperado de cada orden?

- ¿El costo anual esperado del inventario?

- ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por disponer de información en lınea del nivel de inventario?

Solución

Pregunta 5:

La empresa RST está planificando su diseño logıstico para los próximos T a˜nos. La empresa fabrica y distribuye un único producto en N ciudades, donde la demanda esperada en la ciudad n para el a˜no t es Dnt. Para ello debe instalar fabricas en I posibles localizaciones. El costo de instalar una planta en la localidad i en el a˜no t es Cit y la capacidad sería Si. Si una fábrica se instala en el año t, puede fabricar recién en el a˜no siguiente t + 1. Las fábricas abastecen bodegas, que están localizadas en J diferentes lugares. El costo de transporte desde la fábrica i a la bodega j es FBijt para el año t, mientras que el costo de transporte desde la bodega j a la ciudad n es BCjnt en el año t. El costo variable de producción de una unidad de producto en la localidad i en el a˜no t es cit (el ´ındice t en los costos es para reflejar posibles cambios en la estructura de costos y también para reflejar el valor del dinero en el tiempo). La empresa está comprometida a abastecer toda la demanda esperada y debe preparar un plan coherente

para ese objetivo.

a) Considere que no hay posibilidad de guardar inventario ni en las fábricas, ni en las bodegas o en las ciudades. Plantee un modelo de programación lineal entera que permita optimizar estas decisiones. Escriba los supuestos que considere razonables.

Supuesto: el inicio del periodo de planeación es el 0, en el cual se decide instalar las nuevas plantas para el periodo siguiente.

b) (propuesto) Considere ahora que se puede almacenar inventario en las bodegas de un a˜no para el otro (el producto es inservible después de un año en inventario). El costo de guardar una unidad de inventario en la bodega j desde el año t al añoo t+1 es gjt. La bodega j tendría una capacidad máxima de almacenaje de Wj . Modifique el modelo para incorporar esta nueva posibilidad que tiene el tomador de decisiones.

Supuesto: el inventario al inicio del periıodo de evaluación es 0

Solución

Parte b)

Pregunta 6:

1.- Describa tres problemas concretos y distintos de ruteo de vehículos. Explique claramente en que radican las diferencias en cada caso, mostrando las funciones objetivos y las principales restricciones de cada problema. Pueden ser variados los ejemplos a citar, es por esto que solo se nombraran 3 ejemplos genéricos de distintas áreas.

Solución

2.- Conteste en forma breve y concisa.

Una fábrica de artículos de ferretería y construcción produce 10.000 items. Para efecto de planeación agregada desea proceder a una agregación y llegar a no más de 200 a 400.

- ¿Cuál es la lógica que impulsa  la agregación?

- ¿Cuáles son los criterios de agregación de artículos?.

- ¿Cuál es la consecuencia de efectuar mal la agregación?

Solución

Lógica de agregación: no tiene sentido, a nivel de planeación agregada, ir al detalle de 10.000 SKU (pierdo control, aumentan costos de manejo de información, etc.). Se estima mejor demanda al considerar agregación.

Criterios: Similitud de demanda, de costos, en la forma de producción (procesos, insumos, maquinarias, etc.)

Al hacer mal la agregación, como es una caja negra, y las proporciones de los ítems son desequilibradas, en la realidad no podré llevar a cabo la producción como corresponde al desagregar.

Por ejemplo, si agrego bototos con mocasines, tienen uso de maquina y costos similares. Se tiene un promedio de la demanda para ambos, pero la solución es 90% bototos, entonces saldría más caro y habría mayor uso de capacidad que el que consideré en la planeación agregada.