Fecha de entrega: Lunes 3 de octubre de 2005, vía e-mail a Jorge Sanhueza (jorgesanhuezajohn@gmail.com)

GESTIÓN DE OPERACIONES II

Universidad de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

MBA. Santiago

EXAMEN

Caso II

La empresa Aceros S.A., con ventas por US$ 350 millones al año, produce y distribuye alrededor de 1200 productos diferentes (perfiles, canaletas, otros) con una producción que bordea las 150 mil toneladas/año. Las ventas se distribuyen aproximadamente en proporciones de 50% a grandes distribuidores (retailers como Sodimac), 30% a consignatarios, 20% a Constructoras, Pedidos de Exportación, Minería, y otros menores. La planta funciona 16 [horas/día] de lunes a sábado. El flujo de materiales simplificado, puede verse en el siguiente diagrama:

Flujo de Materiales

La materia prima principal es el acero, comprado en forma de bobinas, proveniente en un 80% de proveedores nacionales, y el resto (aceros especiales u oportunidades de mercado) proviene de Argentina, Brasil, y en menor grado de destinos más lejanos. De acuerdo a los productos terminados, las bobinas pueden diferir en la aleación de acero, su espesor, y en menor medida en el ancho de la bobina.

La primera etapa del proceso consiste en cortar las bobinas longitudinalmente, las que son luego rebobinadas, a la espera de la etapa siguiente. Las 4 cortadoras pueden recibir bobinas de cualquier tipo. Los set up en el corte duran aproximadamente 1 [hora].  La velocidad de las cortadoras es en promedio de de 12 [ton/hora] cada una. La salida del proceso de corte longitudinal son los flejes.

En la segunda etapa, el conformado, mediante un proceso continuo con el uso de rodillos, al fleje desenrollado se le va dando la forma del perfil definitivo. La línea de conformado finaliza con el corte transversal, según el largo del producto terminado. Las líneas de conformado pueden eventualmente fabricar cualquier producto, sin embargo, por razones de orden y disminución del número de set up (que alcanza actualmente entre 1 a 2 [horas]), cada línea procesa alrededor de 20 productos diferentes (lo que da un total de 120 productos sin considerar el largo). En promedio se dan 10 tipos de largo por producto, por lo que el mix total se aproxima a los 1200 productos terminados. La velocidad de las líneas de conformado es en promedio de 10 [ton/hora] cada una.

El flujo de información y programación opera a través de un pronóstico de ventas. Con él, Operaciones determina los programas de producción.

Primero para las líneas de conformado, donde se programa la producción en base a ciclos fijos; es decir existe un programa base para todos los productos de una línea (orden de los productos que minimiza set ups), que se repite cíclicamente. Mediante el pronóstico de ventas y la política de inventario (1,5 mes-venta de PT sin contar consignaciones), se ajustan los tamaños de lote de cada producto. Típicamente las campañas de producción duran entre 2 y 8 días. Se reservan además espacios de tiempo para la producción a pedido.

Luego, en base a la carga de trabajo programado para las líneas de conformado, se distribuye la carga en las Cortadoras longitudinales. Tres personas determinan entonces el programa de corte de manera de alimentar a las líneas conformadoras y minimizar la pérdida (el promedio actual de pérdida de material en el proceso de corte longitudinal es de un 7%).

El pronóstico de ventas, más la política de inventario de materias primas (1,5 [mes-venta]) son utilizados igualmente para efectuar el programa de aprovisionamiento de bobinas de acero a proveedores.

A pesar de los buenos resultados financieros de la empresa en los últimos años, la administración muestra su preocupación por las variables de calidad de servicio y niveles de inventario La situación real de stock es la siguiente: 1,5 [meses-venta] en MP, 1,5 [meses-venta] en Bodega de Productos Terminados, 1 [mes-venta] en Consignatarios (donde el dueño del stock es Aceros S.A.); es decir un inventario total de 4 [meses-venta] en toda la cadena. Los quiebres de stock se evalúan en un 10% de la venta, de los cuales al menos un tercio se reconocen como ventas perdidas.

# Preguntas

- A) (50%)

  - Plantee un esquema alternativo para administrar la Cadena Logística, describiendo claramente el flujo de información y la forma de tomar las decisiones de planificación, programación y control de las operaciones. Discuta la política de inventario, la forma de programar la producción, etc. Haga y declare todos los supuestos razonables que requiera.

  - Evalúe los beneficios a alcanzar con el esquema propuesto.

- B) (25%) Se evalúa un proyecto consistente en separar en las líneas de conformado, el conformado propiamente tal del corte transversal, dejando espacio para un inventario intermedio.

  - ¿Le parece un proyecto razonable? Explique.

  - ¿Qué elementos requeriría para efectuar una evaluación formal?

- C) (25%) Para la primera etapa del proceso productivo, el corte longitudinal:

  - Plantee un modelo de programación lineal para el problema del corte de bobinas, estableciendo los parámetros, las variables de decisión, las restricciones y la función objetivo del modelo. Escríbalo en términos conceptuales y luego en lenguaje matemático.

  - ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a pagar por el desarrollo e implementación de este modelo?