Auxiliar 5 - IQ36A FENOMENOS DE TRANSPORTE, Semestre 07/2.

(27/09/2007)

#### PROBLEMA 1.- Un alambre metálico (B), de diámetro 3 mm y longitud total 18 m, conduce una corriente eléctrica que genera calor a la tasa de 8 W/cm3. La conductividad térmica del alambre es 75 W/(m K). El alambre está forrado con un aislante (A) de espesor 1 mm. La conductividad térmica del aislante es 0,8 W/(m K).

El ambiente exterior se encuentra a temperatura 25ºC. Se ha estimado el valor he = 130 W/(m2 K) para el coeficiente de transferencia convectivo en la cara exterior del aislante.

Utilizar el resultado obtenido en clase para la conducción en el interior del alambre para calcular las temperaturas: a) en la cara exterior “2” del aislante; b) en la interfase “1” alambre-aislante; c) en el eje del alambre (r = 0).

Solución:

Si el alambre es muy largo, se puede suponer que el flujo de calor es solamente radial (longitud infinita).

En primer lugar, se calcula el calor generado en el volumen total del alambre:

Q = qG V, en que V es el volumen del alambre: Q = qG  R12 L = 1018 W.

En estado estacionario, este mismo flujo de calor tiene que atravesar la capa A y pasar a la atmósfera exterior.

Las temperaturas se obtienen mediante las respectivas resistencias térmicas convectivas o conductivas:

a) Cálculo de T2:

En el paso 2-, se aplica la resistencia convectiva exterior:

T2 – T =  Q Rw2 = Q/(he A2). Con el dato he y con A2 = 2  R2 L, se calcula:

T2 = 52,7ºC (en la cara exterior del aislante).

b) Cálculo de T1:

En el paso 1-2, se aplica la resistencia conductiva a través del aislante:

T1 – T2 =  Q RcA = Q eA/(kA AmlA). El espesor es eA  = 1 mm; la conductividad térmica de A es kA = 0,8 (W/m2 K); y el area media logarítmica se calcula por su definición: AmlA = 0,2214 m2.

Se obtiene así: T1 = 58,4ºC (en la superficie del alambre).

c) La temperatura en el eje del alambre (r = 0) se calcula mediante la solución desarrollada en clase:

T0 = T1 + (qG R12)/(4 kB)   =  58,5ºC (más precisamente, la diferencia (T0 – T1) es 0,06ºC).

Problema 2.-

En el estanque de la figura se efectúa la reacción química B  C (el único reactante B se transforma en el único producto C), en fase líquida. El reactor funciona en forma continua, con un flujo másico de alimentación de 12 kg/min de líquido con fracciones másicas 0,2 para la especie B y 0,8 para la especie A (agua, que no reacciona). El reactor contiene una masa total M = 90 kg de líquido.

Se aplica la hipótesis de agitación perfecta, esto es, el flujo de salida tiene siempre la misma composición que el reactor.

La reacción química tiene cinética de primer orden, expresada por la ecuación: RB = - k MB, en que RB es la masa de B que reacciona en el estanque por unidad de tiempo y MB es la masa de la especie B contenida en el reactor. Se conoce el valor de la constante cinética:  k = 0,02 min-1.

- Calcular la composición del flujo de salida cuando el reactor opera en régimen estacionario.

- Estando el reactor en régimen estacionario, se dispone detener el proceso, cerrándose la entrada de B en el instante t = 0. Se mantiene el valor del flujo másico de entrada, que ahora está compuesto sólo de agua A. Calcular el tiempo t1 para el cual la fracción másica de A en la salida llega al valor 0,98.

- Para dicho tiempo t1, calcular la composición del flujo de salida.

Solución. a) Según la hipótesis de agitación perfecta, la composición en el estanque es igual a la composición del flujo de salida. En términos de las fracciones másicas, se tiene:

wA = wAs; wB = wBs; wC = wCs.								(1)

# La ecuación de transporte unidimensional para la especie B es:

# (dMB/dt) - wBe Fm + wBs Fm = RB = - k MB = - k wB M   				(2)

En régimen estacionario, se tiene d/dt = 0.

Los datos son: wBe = 0,2; Fm = 12 kg/min; M = 90 kg; k = 0,02 min-1. Introduciendo (1) en (2), se obtiene: wBs = wB =  0,174.

Repitiendo el mismo procedimiento para la especie A (agua, que no reacciona), se tiene:

(dMA/dt) - wAe Fm + wAs Fm = RA  =  0							(3)

En estado estacionario, con los mismos datos y wAe =  0,8, se obtiene wAs =  wA  =  0,80.

Por lo tanto: wCs = 1 - wAs - wBs = 0,026

NOTA: Podría seguirse el camino alternativo de trabajar con la ecuación diferencial para la especie C en vez de A. Esto no conviene, porque, en la ecuación para C, se tiene que reemplazar RC según:

RC = - RB = + k MB = = + k wB M

Esto implica que las ecuaciones (B) y (C) quedan acopladas. Es mucho más simple resolver para el agua A y aplicar: wC = 1 - wA - wB

NOTA: Evitar el error de suponer que RB = - k MB implica RC = - k MC  (¿por qué es un error?).

b) En el instante t = 0, se suspende la entrada de B. El flujo de entrada se compone ahora solamente de agua A, manteniéndose el flujo másico total Fme = 12 kg/min. Por tanto: wAe = 1; wBe = 0. Notar que, para t = 0,  la condición inicial es la composición en el estanque (igual a la composición en la salida) que se calculó en la parte (a). Se pide calcular t = t1  para wAs = 0,98. Esto se puede obtener de la ecuación (3), en que ahora el primer término (dMA/dt) no se anula.

Reemplazando (MA = wA  M) y (wAs = wA), se obtiene una ecuación diferencial que se puede resolver por separación de las variables (wA, t):

dwAwAe − wA = Fm dtM                							(4)

La solución de (4) es:   t = MFm ln 1 − wA01 − wA  ; para wA1 = 0,98, se obtiene: t1 = 17,27 min.

c) Se pide ahora calcular la composición para t = t1. Es necesario resolver la ecuación (2), ahora con el dato: wBe = 0 y la condición inicial wB = wB0 = 0,174 para t = 0. En la misma forma que en la pregunta (b), se obtiene una ecuación diferencial separable en la forma:

dwB wB = − (Fm + k M) dtM 							(5)

cuya solución es:  wB = wB0 exp [ -  (Fm + k M) t / M ].  Para t1 se obtiene: wB1 = 0,01232.

Por lo tanto: wC1 = 1 - wA1 - wB1 = 1 – 0,98 – 0,01232 = 0,00768

con lo cual se tiene la composición tanto del estanque como del flujo de salida.