IQ36A FENOMENOS DE TRANSPORTE, 07/2

Formulario de consulta permitida: Materia del Control 2

(se permite también un formulario personal de no más de una página oficio)

Recordar: Ecuaciones diferenciales ordinarias con variables separables:

dxa + b x = 1b ln | a + bx |

- Conducción del calor en sólidos, régimen estacionario con generación de calor:

- 2 T  +  (qG / k)  =  0

qG   =  cantidad de calor generado por unidad de volumen y unidad de tiempo.

- Conducción del calor en sólidos, régimen transiente sin generación:: ∇2T = 1α ∂T∂t

k = conductividad térmica; T = temperatura;  = difusividad térmica = k / ( cp);

cp = calor específico

- Solución para medio semiinfinito con salto brusco de temperatura en la superficie y = 0:

  =  1 – erf()

donde  es la temperatura adimensional definida por:   =  (T – T0) / (T1 – T0)

 es una variable auxiliar que depende de las dos variables del problema: la posición “y” y el tiempo “t”, según la fórmula:   =  y / ((4  t)

La función erf(x) es una función matemática calculada numéricamente (ver valores en tabla).

Ec. de transporte de masa de una especie “i” en una mezcla de “n” componentes (volumen de control  V unidimensional)

dMidt − Fmie + Fmis = Ri

Mi = masa de la especie i en el volumen de control

Fmi = flujo másico de la especie i  =  wi Fm

Ri =  tasa de generación de la especie i en el volumen de control (por unidad de tiempo) (dependiente de la cinética del proceso o reacción química que la genera)

wi = fracción másica de la especie i en la mezcla = masa de i / masa total

wi para toda la mezcla  =  1

i = concentración másica de la especie i = masa de i /volumen total

- Ley hidrostática (líquido en reposo), aplicable sólo entre puntos de un mismo líquido:

p1 – p2 =  (z2 – z1)

donde p es la presión, z es la altura geométrica y  es el peso específico del líquido, dado por:

 =  g, donde  es la densidad.

Para gases en reposo, en el ámbito de procesos industriales, suponemos presión constante.