# IQ36A FENOMENOS DE TRANSPORTE, SEMESTRE 07/2

GUIA CAPITULO 6 (materia del Control 2)

Cap. 6: Tema 6.1  Hidrostática

PROBLEMA 6.1-1.-  La tubería horizontal de la figura transporta un líquido A, cuya densidad es A = 925 kg/m3. Se desea medir la diferencia de presión entre las secciones (1) y (2) de la tubería, para lo cual se utilizará un manómetro de tubo en U, con un líquido indicador M, cuya densidad es M = 1470 kg/m3. Sin embargo, los líquidos A y M son miscibles entre sí; por esta razón, se coloca en ambas ramas del manómetro un líquido B, de densidad 1020 kg/m3, inmiscible con A y M.

La rama izquierda contiene una altura de 12 cm de B; la rama derecha contiene 16 cm de B.

Calcular la diferencia de presión (p1 - p2) en la tubería cuando el líquido manométrico M muestra una diferencia de nivel de 43 cm entre sus dos ramas.

Solución: Se supone que la presión en el interior de la tubería (con flujo del líquido A) en la sección (1) es igual a la presión en el tubo manométrico (fluido estático) en el mismo punto (1).  Lo mismo vale para el punto (2). Con esta hipótesis, la diferencia de presión en la tubería es igual a la diferencia de presión en el tubo manométrico en los puntos (1) y (2).

La ley hidrostática se aplica solamente a un volumen de líquido homogéneo. Por lo tanto, debe aplicarse por separado a cada uno de los volúmenes de los líquidos A, B y M. Con las designaciones de las interfases que se indican en la figura, las ecuaciones son, sucesivamente:

p1 – p6 = A g (z6 – z1)

p6 – p5 = B g (z5 – z6)

p5 – p4 = M g (z4 – z5)

p4 – p3 = B g (z3 – z4)

p3 – p2 = A g (z2 – z3)

Sumando las 5 ecuaciones e introduciendo los siguientes datos:

z1 = z2;  z6 – z5 = 0,12 m;  z3 – z4  = 0,16 m;  z4 – z5  = 0,43 m,

se obtiene: p1 – p2  = 2.335 Pa.

PROBLEMA 6.1-2  Se utiliza un manómetro en forma de U para medir la presión en el interior de un estanque cerrado, de diámetro D = 0,4 m. Inicialmente, el estanque contiene líquido (gravedad específica: s = /H2O = 0,95) hasta el nivel zA = 0,8 m; sobre el líquido hay un volumen de gas de 0,04 m3. El cero del manómetro está ubicado al nivel z0 = 0 (referencia para medir la altura geométrica z). El líquido manométrico (mercurio) tiene gravedad específica sm = 13,6.

a) Calcular la presión relativa del gas (que es igual a la presión en la superficie del líquido) cuando el desnivel entre las dos ramas del manómetro es: zC – zB = 0,15 m. La rama C se encuentra a presión atmosférica.

b) Se extrae un cierto volumen de líquido, manteniendo la misma masa de gas. Se observa que ahora el manómetro marca un desnivel zC – zB = 0,101 m. Calcular el volumen de líquido extraído, suponiendo que se aplica la ecuación de estado de los gases ideales, de modo que la expansión del gas define la disminución de su correspondiente presión.

Solución, pregunta (a): La ley hidrostática sólo es aplicable a un volumen de fluido de densidad constante. Por lo tanto, se aplica separadamente al volumen de cada líquido:

Líquido A: 			pA – pB =  (zB – zA)

Líquido manométrico:	pB – pC = m (zC – zB)

Sumar:				pA – pC =  (zB – zA) + m (zC – zB)       (ecn. 1)

Se tiene: pC = patm ; pA – pC = pA,rel

Como el cero del manómetro corresponde a z = 0, se tiene:

zC = 0,15/2 = 0,075 m;  zB = -0,075 m. Con los datos:  =  g = 950 x 9,8 = 0.310 N/m3;

m = m g = 13.600 x 9,8 = 133.280 N/m3, y efectuando los cálculos, se obtiene:

pA – pC = pA,rel = 11.846 Pa.

Solución, pregunta (b): Inicialmente el gas ocupa un volumen V = 0,04 m3. Se extrae un volumen V de líquido. El gas, cuya masa no varía, aumenta su volumen a (V + V). En consecuencia, el nivel A baja a A’ de tal modo que: (zA – zA’)   R2 = V.

Por otra parte, el desnivel en el manómetro bajó a 0,101 m, de modo que:

zC’ = 0,101/2 = 0,0505 m;  zB’ = -0,0505 m.

La ecn.  (1) se aplica ahora a las nuevas coordenadas:

pA’ – pC’ =  (zB’ – zA’) + m (zC’ – zB’)       (ecn. 1’)

donde las incógnitas son pA’ y zA’. La segunda ecuación para determinar estas dos ecuaciones es la ecuación de estado de los gases ideales para masa constante:

pA V  = pA’ (V + V) = pA’ [V  + (zA – zA’)   R2]               (ecn. 2’)

Insertando el resultado de la pregunta (a): pA = pA,rel + patm = 11.846 + 101.325 = 113.171 Pa, se resuelve el sistema de ecuaciones (1’) y (2’); se obtiene:

#### zA’ = 0,7815 m;   pA’ = 106.987 Pa;   V = 0,00232 m3.

PROBLEMA 6.1-3

Con el objeto de medir la diferencia de nivel de los estanques A y D, se les conecta a un manómetro de U, como se indica. Los estanques contienen agua. El líquido manométrico es mercurio, de gravedad especifica 13,6 con respecto al agua.

Calcular la diferencia de nivel (zD – zA) cuando el manómetro marca: zB  - zC = 18 cm.

Solución:

Notar que la ley hidrostática se aplica solamente a un fluido homogéneo. Si hay diferentes líquidos inmiscibles, la ley sólo puede aplicarse por separado para cada uno, contando con el hecho de que, en la interfase entre dos líquidos, la presión es la misma por ambos lados (salvo el caso de efectos de la tensión superficial cuando el diámetro de un tubo es muy pequeño).

Datos: El peso específico para el agua es:  =  g  = (1.000 kg/m3) (9,8 m/s2) = 9.800 N/m3.

La gravedad específica es la razón entre la densidad de un fluido y la densidad del agua. Por lo tanto, para el mercurio se tiene: m = m g  = (13.600 kg/m3) (9,8 m/s2) = 133.280 N/m3.

Aplicando la ley hidrostática sucesivamente al tramo AB, tramo BC y tramo CD, se tiene:

pA – pB  =    (zB – zA)

pB – pC  =    (zC – zB)

pC – pD  =    (zD – zC)

Como pA = pD (ambas a presión atmosférica), sumando las 3 ecuaciones se obtiene:

0  =    (zB – zA + zD – zC)  +  m  (zC – zB)

Reemplazando los datos, resulta: zD – zA  =  2,27 m.