IQ36A FENOMENOS DE TRANSPORTE

## PROPIEDADES DEL AIRE Y DEL AGUA (a presión atmosférica)

## AIRE

## T						cp			k			Pr

## ºC	kg/m3	Pa.s			kJ/(kg.K)	W/(m.K)		(-)

## 0	1,2930	17,20 x10-6	1,004 		24,07 x10-3	0,717

10	1,2473	17,69 x10-6	1,004		24,86 x10-3	0,714

20	1,2047	18,17 x10-6    1,004		25,63 x10-3	0,712

30	1,1650	18,64 x10-6	1,005		26,37 x10-3	0,710

40	1,1277	19,11 x10-6	1,005		27,09 x10-3	0,709

50	1,0928	19,57 x10-6      1,006		27,80 x10-3	0,708

60	1,0600	20,02 x10-6	1,007		28,51 x10-3	0,707

70	1,0291	20,47 x10-6	1,008		29,21 x10-3	0,706

80	1,0000	20,91 x10-6 	1,008		29,89 x10-3	0,705

90	0,9724	21,34 x10-6 	1,009		30,58 x10-3	0,704

100	0,9463	21,77 x10-6	1,010		31,26 x10-3	0,703

## AGUA

## T	  		  			  cp			k			Pr

## ºC	  kg/m3	  Pa.s		kJ/(kg.K)	W/(m.K)		(-)

## 0,01	 999,8	17,91 x10-4	 4,217 		0,562		13,44

10	 999,8	13,08 x10-4	  4,193		0,582		9,42

20	 998,2	10,03 x10-4	 	4,182		0,600		6,99

30	 995,6	79,77 x10-5	  4,179		0,615		5,42

40	 992,2	65,31 x10-5	 4,179		0,629		4,34

50	 988,0	54,71 x10-5           4,181		0,640		3,57

60	 983,2	46,68 x10-5	 4,185		0,651		3,00

70	 977,7	40,44 x10-5	 4,190		0,659		2,57

80	 971,8	35,49 x10-5 	  4,197		0,667		2,23

90	 965,3	31,50 x10-5 	 4,205		0,673		1,97

100	 958,3	28,22 x10-5	 4,216		0,677		1,76