IQ36A FENOMENOS DE TRANSPORTE, 06-2

## Formulario de consulta permitida: FLUJO EN TORNO A ESFERAS

Los números de las ecuaciones corresponden al Apunte del mismo nombre.

# V   = velocidad relativa de la esfera respecto al fluido

#    = densidad del fluido

# s  = densidad de la esfera

#    = viscosidad del fluido

# d   = diámetro de la esfera

# FD = fuerza de arrastre o de resistencia

h   = coeficiente de transferencia de calor

kLy =  coeficiente de transferencia de masa (en términos de fracciones molares)

kLc =  coeficiente de transferencia de masa (en términos de concentraciones molares)

# Parámetros adimensionales: coeficiente de resistencia cD y número de Reynolds Re:

cD = FD 12 ρV2 A              Re = ρ V dμ           cD = cD(Re)                                                    (1),(2),(3)

Velocidad de sedimentación w (cuando se alcanza el equilibrio entre el peso sumergido de la esfera y la fuerza de resistencia opuesta por el fluido):

w  = [4 g3 cD |ρs − ρ|ρ d]1/2                                                                                                    (6)

(se toma el módulo de la diferencia de densidades para incluir el caso de esfera más liviana que el fluido y que asciende en vez de hundirse).

Velocidad de sedimentación:

En las fórmulas para w,  usar  ( - s)   cuando     s

Régimen de Stokes (solución analítica):  Para Re < 1:   FD = 3Vd     cD = 24/Re         (7),(8)

wSt =  (ρs − ρ) g d2 18 μ   									       (9)

Régimen de transición: Para 1 < Re < 1000:   cD = 18,5 Re--0,6 (aproximación)                   (10)

w = 4 g3  (ρs − ρ)18,5 0,7143 d1,1429ρ0,2857 μ0,4286                                                                                               (11)

Régimen de Newton:       Para 103 < Re < 105:	cD = 0,4    (aproximación)                      (12)

w  = [4 g3 x 0,4 (ρs − ρ)ρ d]1/2                                                                                               (13)

Transferencia de calor:   Nu  =  h d / k = 2,0  +  0,60 Re0,53  Pr1/3                                        (14)

(propiedades a temperatura del film)

Transferencia de masa:

Sh  =  kLy d / (c DAB)  =   kLc d / DAB  =  2,0  +  0,60 Re0,53  Sc1/3 				     (15)