IQ46B – Operaciones de Transferencia I

Semestre Primavera 2007

Profesor: Tomás Vargas

Auxiliar: Melanie Colet

Problemas Resueltos - Ejercicio Nº 4.

Problema Nº 1

Considere una pieza esférica de 20 cm de diámetro a 800 K, suspendida en el aire como se muestra en la figura. Suponiendo que la esfera se aproxima mucho a un cuerpo negro, determine:

- El poder total de emisión de cuerpo negro.

- La cantidad total de radiación emitida por la bola en 5 min.

- El poder de emisión espectral de cuerpo negro a la longitud de onda de 3 m.

20 cm

800 K

SOLUCIÓN:

Una esfera isotérmica está suspendida en el aire. Se deben determinar el poder total de emisión de cuerpo negro, la radiación total emitida en 5 minutos y el poder de emisión espectral de cuerpo negro a 3 m.

Supongamos que la esfera se comporta como cuerpo negro.

- El poder total de emisión de cuerpo negro se determina a partir de la ley de Stefan – Boltzmann como

Eb=σ⋅T4=5.67×10−8Wm2−K4⋅800K4=23.2×103Wm2

Eb=σ⋅T4=23.2kWm2

Es decir, la esfera emite 23.2 kJ de energía en la forma de radiación electromagnética por segundo por m2 de área superficial de la esfera.

- La cantidad total de energía de radiación emitida desde toda la bola en 5 min se determina al multiplicar el poder de emisión de cuerpo negro que acaba de obtenerse por el área superficial total de la esfera y el intervalo de tiempo dado:

As=π⋅D2=π⋅0.2m2=0.1257m2

Δt=5min⋅60s1min=300s

Qrad=Eb⋅As⋅Δt=23.2kWm2⋅0.1257m2⋅300s⋅1kJ1000W⋅s

Qrad=876kJ

Es decir, la esfera pierde 876 kJ de su energía interna en la forma de ondas electromagnéticas hacia los alrededores en 5 min, la cual es energía suficiente para elevar la temperatura de 1 kg de agua en 50 ºC. Note que la temperatura superficial de la esfera no puede permanecer constante a 800 K a menos que haya una cantidad igual de flujo de energía hacia la superficie proveniente de los alrededores o de las regiones interiores de la propia esfera, a través de algunos mecanismos como reacciones químicas o nucleares.

- El poder de emisión espectral de cuerpo negro a una longitud de onda de 3 m se determina basándose en la ley de distribución de Planck como

Ebλ=C1λ5⋅expC2λ⋅T−1=3.743×108W−μm4m23μm5⋅exp1.4387×104μm−K3μm⋅800K−1

Ebλ=3848Wm2−μm

Problema Nº 2

La función de emisividad espectral de una superficie opaca a 800 K se aproxima como

ελ=ε1=0.3,ε2=0.8,    0≤λ<3μm3μm≤λ<7μm7μm≤λ<∞

Determine la emisividad promedio de la superficie y su poder de emisión.

NOTA: Se define la cantidad adimensional fλ llamada función de radiación de cuerpo negro, como

fλT=0λEbλλ,Tdλσ⋅T4

que representa la fracción de radiación emitida desde un cuerpo negro a la temperatura T, en la banda de longitudes de onda de  = 0 hasta . (Ver tabla Nº 1)

SOLUCIÓN:

Se da la variación con la longitud de onda de la emisividad de una superficie a una temperatura específica. Deben determinarse la emisividad promedio de la superficie y su poder de emisión.

La variación de la emisividad de la superficie con la longitud de onda se da como una función escalonada. Por lo tanto, se puede determinar la emisividad promedio de esa superficie basándose en la ecuación

ε=EEb

que se puede descomponer en una integral de tres partes

εT=ε1⋅0λ1Ebλdλσ⋅T4+ε2λ1λ2Ebλσ⋅T4+ε3λ2λ3Ebλσ⋅T4

=ε1⋅f0−λ1T+ε2fλ1−λ2T+ε3fλ2−∞T

=ε1⋅fλ1+ε2fλ2−fλ1+ε31−fλ2

en donde fλ1 y fλ2 son las funciones de radiación de cuerpo negro correspondientes a λ1⋅T y  λ2⋅T. Estas funciones se determinan a partir de la tabla siguiente:

Tabla Nº 1: Funciones f de radiación de cuerpo negro

| λ⋅Tμm−K | fλ | λ⋅Tμm−K | fλ |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 0.000000 | 6200 | 0.754140 |
| 400 | 0.000000 | 6400 | 0.769234 |
| 600 | 0.000000 | 6600 | 0.783199 |
| 800 | 0.000016 | 6800 | 0.796129 |
| 1000 | 0.000321 | 7000 | 0.808109 |
| 1200 | 0.002134 | 7200 | 0.819217 |
| 1400 | 0.007790 | 7400 | 0.829527 |
| 1600 | 0.019718 | 7600 | 0.839102 |
| 1800 | 0.039341 | 7800 | 0.848005 |
| 2000 | 0.066728 | 8000 | 0.856288 |
| 2200 | 0.100888 | 8500 | 0.874608 |
| 2400 | 0.140256 | 9000 | 0.890029 |
| 2600 | 0.183120 | 9500 | 0.903085 |
| 2800 | 0.227897 | 10000 | 0.914199 |
| 3000 | 0.273232 | 10500 | 0.923710 |
| 3200 | 0.318102 | 11000 | 0.931890 |
| 3400 | 0.361735 | 11500 | 0.939959 |
| 3600 | 0.403607 | 12000 | 0.945098 |
| 3800 | 0.443382 | 13000 | 0.955139 |
| 4000 | 0.480877 | 14000 | 0.962898 |
| 4200 | 0.516014 | 15000 | 0.969981 |
| 4400 | 0.548796 | 16000 | 0.973814 |
| 4600 | 0.579280 | 18000 | 0.980860 |
| 4800 | 0.607559 | 20000 | 0.985602 |
| 5000 | 0.633747 | 25000 | 0.992215 |
| 5200 | 0.658970 | 30000 | 0.995340 |
| 5400 | 0.680360 | 40000 | 0.997967 |
| 5600 | 0.701046 | 50000 | 0.998953 |
| 5800 | 0.720158 | 75000 | 0.999713 |
| 6000 | 0.737818 | 100000 | 0.999905 |

Luego,

λ1⋅T=3μm⋅800K=2400μm−K→fλ1=0.140256λ2⋅T=7μm⋅800K=5600μm−K→fλ2=0.701046

Note que f0−λ1=fλ1−f0=fλ1, puesto que f0=0, y fλ2−∞=f∞−fλ2=1−fλ2, dado que f∞=1. Sustituyendo

ε=0.3⋅0.140256+0.8⋅0.701046−0.140256+0.1⋅1−0.701046

ε=0.521

Es decir, la superficie emitirá tanta energía de radiación a 800 K como una superficie gris que tenga una emisividad constante de ε=0.521. El poder de emisión de la superficie es

E=ε⋅σ⋅T4=0.521⋅5.67×10−8Wm2−K4⋅800K4

E=12100Wm2

Note que la superficie emite 12.1 kJ de energía de radiación por segundo por metro cuadrado de área.