IQ 46B  - Operaciones de Transferencia I                                                       Agosto 9, 2007

Profesor: Tomás Vargas

Auxiliar: Melanie Colet

Ejercicio 3. (Tarea. Fecha de Entrega Viernes 24 de Agosto hasta las 17:30 hrs. Secretaría Docente)

Problema Nº 1

Una superficie caliente plana a 100 ºC se enfría con aire uniéndoles aletas de pasador de aluminio (k = 237[W/m - ºC]) de forma cilíndrica con 0,X cm de diámetro, 3 cm de largo y con una distancia entre centros de 0,6 cm. La temperatura del medio circundante es de 30 ºC y el coeficiente de transferencia de calor hacia el aire 35[W/m2 - ºC]. Determine la velocidad de la transferencia de calor desde la superficie para una sección de 1 m x 1 m de la placa. Determine también en que porcentaje este flujo de calor es mayor al caso en que la superficie no tiene aletas.

NOTA: X corresponde a su número en la lista

Problema Nº 2

Por el interior de un tubo fabricado en aluminio (k = 237[W/m - ºC]) de radio externo 1 cm y pared de espesor 2 mm, circula vapor que condensa a una temperatura constante a lo largo del tubo de  120 ºC. El coeficiente h de convección de calor en el lado del vapor es 6.000 [W/m2-ºC]. En el exterior hay aire que circula en flujo cruzado a 10 ºC, pudiendo el h para este caso estimarse en 20 [W/m2-ºC].

- Determine el flujo de calor estacionario por metro lineal de tubo y las temperaturas  que se establecen en la superficie interior y exterior del tubo en esta situación.

- Determine el flujo de calor estacionario por metro lineal de tubo y las temperaturas  que se establecen en la superficie interior y exterior del tubo en esta situación, cuando se agregan aletas circulares de radio rL = 4,X cm, espesor 2 mm y espaciadas entre sí por 5 cm. ( use gráfico 17.11)

- Determine el % de la resistencia  a la transferencia de calor en la superficie del vapor, la pared de los tubos y la superficie externa en los casos con y sin aletas.

NOTA: X corresponde a su número en la lista

Lista del curso

1.Arias Òscar

2. Baeza Damián

3. Bravo Daniela

4. González Arely

5. Guzmàn Mònica

6. Mansilla Fabián

7. Monardes Jorge

8. Orellana Camila

9. Osorio Pablo

10. Riveros Nimia

11. Robledo Daniela

12. Ruano José Tomás

13. Sànchez Felipe

14. Sandoval Gabriela

15. Silva Claudio

16. Ugarte Jorge

17. Valencia Priscila

18. Vera Fernando

19. Vidal Claudia

20. Wilkens Camila