IQ46B

Pauta Ejercicio #2

Problema 1.-

Se va a enfriar aceite caliente (Cp=2.200[J/KgºC]) por medio de agua (Cp=4.180[J/KgºC]) en un intercambiador de calor de dos pasos por el casco y cuatro pasos por los tubos a contraflujo. Los tubos son de pared delgada y están hechos de cobre con un diámetro de 1,8[cm]. La longitud de los tubos en el intercambiado es de 3[m] y hay tres tubos en cada paso. El coeficiente de transferencia de calor total es de 340[W/m2ºC]. Por el interior de los tubos fluye agua a una razón de 0,1[Kg/s] y por la carcaza fluye aceite a razón de 0,2 [Kg/s]. El agua y el aceite entran a las temperaturas de 18[ºC] y 160[ºC], respectivamente.

Determine:

- Hasta que temperatura se enfriará el aceite y hasta qué temperatura se calentará el agua.

- La velocidad de transferencia de calor en el intercambiador.

En el sistema antes descrito todo el calor que entrega el fluido caliente (aceite), lo gana el fluido frío (agua), y por lo tanto es igual al calor transferido.

Qagua=m⋅Cp⋅Toutcold−Tiinncold

Qagua=m⋅Cp⋅Toutcold−Tiinncold

Qagua=−Qaceite

El flujo de calor transferido:

QTransferido=U⋅ATotal⋅ΔTLn⋅F

Donde

- U=340340[W/m2ºC].

- ATotal=π⋅0,018[m]⋅3[mtubo]⋅3[tubospaso]⋅4[pasos]=2,036[m2]

- La diferencia de temperatura logarítmica para el sistema en contracorriente se define como:

ΔTLn=(Tinhot−Toutcold)−(Touthot−Tincold)LnTinhot−ToutcoldTouthot−Tincold=(160−Toutcold)−(Touthot−18)Ln160−ToutcoldTouthot−18

- η=Toutcold−TincoldTinhot−Tincold=Toutcold−18160−18z=Tinhot−TouthotToutcold−Tincold=160−TouthotToutcold−18F se obtiene gráficamente encontrando la intersección entre z y η, los que se definen como:

Iteración:

- Suponerse un Q

- Encontrar Toutcold y Touthot

- Determinar η y z, y encontrar F.

- Calcular el QTransferido, si coincide con el Q inicial se resuelve el problema.

Tabla 1: Algunos resultados de iteraciones

| Q [W] | Touthot[ºC] | Toutcold[ºC] | η | zeta | F | Qt [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30000 | 91,82 | 89,77 | 0,51 | 0,950 | 0,96 | 47824 |
| 35000 | 80,45 | 101,73 | 0,59 | 0,950 | 0,91 | 37985 |
| 36000 | 78,18 | 104,12 | 0,61 | 0,950 | 0,91 | 36515 |
| 36100 | 77,95 | 104,36 | 0,61 | 0,950 | 0,91 | 36368 |
| 36200 | 77,73 | 104,60 | 0,61 | 0,950 | 0,91 | 36221 |
| 36207 | 77,71 | 104,62 | 0,61 | 0,950 | 0,91 | 36210 |
| 36208 | 77,71 | 104,62 | 0,61 | 0,950 | 0,91 | 36209 |
| 36700 | 76,59 | 105,80 | 0,62 | 0,950 | 0,9 | 35096 |

Por lo tanto el aceite se enfría hasta una temperatura de 104,62ºC y el agua se calienta hasta 77ºC, y la velocidad de transferencia de calor es de 36.208[W].

- Determine la longitud de tubos necesaria en un intercambiador de tubos concéntricos a contracorriente que permita llevar a cabo la misma transferencia de calor anterior. (Nota: el diámetro del tubo interior   coeficiente de transferencia de calor total es el mismo indicado anteriormente). Comente la factibilidad práctica de instalar este equipo.

QTransferido=U⋅π⋅d⋅L⋅ΔTLn

Utilizando los resultados de las partes anteriores se obtiene que: L= 32,6[m].

Problema 2.-

En base al análisis de la ecuación de velocidad de transferencia de calor a través de la pared de un tubo de diámetro Di y diámetro externo Do indique en un gráfico como espera que varía la velocidad de transferencia de calor si, para el mismo diámetro interno, se aumenta el diámetro externo del tubo. Nota: Tome como base la ecuación de transferencia de calor en base al área externa del tubo (Ao).

Considerando la convección en el área interior del tubo, la conducción por la pared del tubo, y finalmente la convección por el área exterior del tubo, se tiene que:

QAo=U0⋅Ti−To (*)   con   U0=1DoDi⋅hi+Ro−RiDoKw⋅DL+1ho

Notar que: A0=π⋅D0⋅L, Ai=π⋅Di⋅L y AL=π⋅DL⋅L

, donde: DL=Do−DiLnDoDi=2⋅Ro−RiLnDoDi

Entonces,

U0=1DoDi⋅hi+Ro−RiDoKw⋅DL+1ho=1AoAi⋅hi+Ro−RiAoKw⋅AL+1ho

U0=1AoAi⋅hi+Ro−RiAoKw⋅π⋅L⋅2⋅R0−RiLnD0Di+1ho

U0=1A0Ai⋅hi+A0⋅LnD0Di2⋅Kw⋅π⋅L+1h0   (Ecuación 1)

Luego, reemplazando Ecuación 1 en (*):

Q=A0⋅Ti−T0A0Ai⋅hi+A0⋅LnD0Di2⋅Kw⋅π⋅L+1h0

Q=Ti−T01Ai⋅hi+LnD0Di2⋅Kw⋅π⋅L+1A0⋅h0   (Ecuación 2)

De la ecuación 2 podemos notar que al aumentar D0 (y por lo tanto, A0) el tercer término de la suma en el denominador tiende a cero mientras que el segundo término tiende a aumentar de manera logarítmica por lo cual la tranferencia de calor decae por efecto del aumento en el diámetro externo. Esto se explica porque al aumentar el radio externo aumenta la capa de aislamiento y por lo tanto la resistencia a la transferencia de calor por conducción aumenta. (NOTA: Se debe tener mucho cuidado con entos conceptos, pues se tiende a pensar que a mayor área de contacto existe mayor transferencia de calor lo cual no es cierto como hemos comprobado. Existe una relación crítica para maximizar el calor transferido con respecto al diámetro externo del tubo).

Do

Q

Qmax