IQ46B - Operaciones de Transferencia I                                               Septiembre 04, 2007

Profesor: Tomás Vargas

Auxiliar: Melanie Colet

Ejercicio 5.

(Fecha de entrega: Jueves 06 de Septiembre de 2007 hasta las 17:30 hrs. en Secretaría Docente.)

- Se coloca una hoja delgada de aluminio, con una emisividad de 0.1 en ambos lados, entre dos placas paralelas muy grandes que se mantienen a las temperaturas uniformes T1 = 800 K y T2 = 500 K y tienen emisividades 1 = 0.2 y 2 = 0.7, respectivamente. Determine la velocidad neta de la transferencia de calor por radiación entre las dos placas, por unidad de área superficial de las mismas y compare el resultado con el correspondiente si no existiera el escudo de radiación.

- Está bien establecido que una persona con ropa o desnuda se siente cómoda cuando la temperatura de la piel es de alrededor de 33 ºC. Considere un hombre promedio (A = 1.8 m2) que está usando ropa de verano cuya resistencia térmica es de 0.6 clo. El hombre se siente muy cómodo mientras se encuentra de pie en un cuarto mantenido a 22 ºC donde el movimiento del aire es despreciable y la temperatura de la superficie interior es más o menos la misma que la del aire. Si este hombre estuviera de pie desnudo en dicho cuarto, determine la temperatura a la cual debe mantenerse la habitación para que el hombre se sienta térmicamente cómodo.

Considere piel = 0.55 y hc = 4 W/m2-ºC

NOTA: Considere que quitarse la ropa equivale a eliminar el aislamiento de ésta o hacer Rropa = 0.

1 clo = 0.155 m2 - ºC/W