IQ46B – Operaciones de Transferencia I

Profesor: Tomás Vargas

Radiación – Módulo 6: Ejemplo de flujo de radiación entre superficies de de área finita

Un señor va a utilizar un radiador de calefacción para secar una plancha metálica recién pintada. El calefactor, que está a 80 ºC, se encuentra instalado en la pared y tiene un área rectangular de 60 x 100 cm2. La placa metálica también es un rectángulo con las mismas dimensiones y se posiciona en forma paralela frente al calefactor a 20 cm de éste.

- Determine la temperatura que se establece en la placa en el estado estacionario.

- Determine el flujo de calor transferido a la placa.

Considere que la placa disipa calor por convección al aire, el que está a 20 ºC. El coeficiente de transferencia de calor en la placa es h = 8.5 W/m2-ºK. Considere que la superficie del calefactor y la placa se comportan como cuerpos negros.

 = 5.67 x 10-8 W/m2-K4

SOLUCIÓN:

- Se tiene la siguiente situación:

20 cm

6000 cm2

80 ºC

6000 cm2 cm

En el estado estacionario se tendrá que:

Qr=QcQr=σ⋅F12⋅A⋅Tcalefactor4−Tplaca4=5.67×10−8Wm2−K4⋅0.7⋅0.6m2⋅3534−Tplaca4ºK4Qc=A⋅h⋅Tplaca−Taire=0.6m2⋅8.5Wm2−ºK⋅Tplaca−293ºK

Resolviendo esta ecuación obtenemos que:

Tplaca=44.81ºC

El factor de visión se determina a partir del gráfico con las siguientes condiciones:

-	ladomenorodiámetrodistanciaentreplanos=60cm20cm=3

- Rectángulos alargados (curva 4)

- Se tiene que el flujo de calor será:

Qr=σ⋅F12⋅A⋅Tcalefactor4−Tplaca4=5.67×10−8Wm2−K4⋅0.7⋅0.6m2⋅3534−317.814ºK4Qc=A⋅h⋅Tplaca−Taire=0.6m2⋅8.5Wm2−ºK⋅317.81−293ºK

Q=126.68W