IQ46B – Operaciones de Transferencia I

Profesor: Tomás Vargas

Profesor Auxiliar: Melanie Colet

Tarea Nº 2

Fecha Entrega: Martes 9 Octubre hasta las 17:30 hrs. Secretaría Docente.

Se desea dimensionar el intercambiador de calor de una planta geotérmica, el cual permite la producción de vapor de butano a 138 ºC, a partir de una corriente líquida de 60,72 kg/s de este hidrocarburo a 8,4 ºC (presión = 25,402 bar). Para esto se utiliza como fluido de intercambio agua geotérmica a 170 ºC y 5 bar en la entrada y 137,3 ºC a la salida, con un flujo de 220,5 kg/s.

Los intercambiadores disponibles son:

- Intercambiador de tubos concéntricos.

- Intercambiador carcaza - tubo 2 – 2 y 2 – 4, con 120 tubos por pasada. El agua circula por el interior de los tubos y el hidrocarburo por la carcaza.

Según los datos obtenidos de algunos fabricantes se sabe que los intercambiadores son manufacturados con tubos de acero inoxidable de ¼”. Luego, se tiene que:

k=219BTUhr−ft−ºFD0=0,54 {} # 
D rSub { size 8{i} } =0,364

Por el exterior de los tubos se tiene butano, el cual presenta un cambio de fase (evaporación). Para este tipo de situación se tienen las correlaciones:

hO⋅λc⋅μv⋅ΔTkv3⋅ρv⋅ρL−ρV⋅λ'⋅g14=0,59+0,069⋅λcDO

, en esta expresión se tiene:

hO		:	Coeficiente de transmisión de calor.

V		:	Viscosidad del vapor.

T		:	Tw – Tc, caída de temperatura a través de la película de vapor,

donde Tc es la temperatura de saturación del liquido que evapora y Tw de la pared.

kV		:	Conductividad térmica del vapor.

L, V	:	Densidades del líquido y el vapor.

DO		:	Diámetro exterior de los tubos.

Además ’ es el calor de vaporización medio:

λ'=λ⋅1+0,34⋅CP⋅ΔTλ

, donde  es el calor de vaporización y Cp es el calor específico, ambos evaluados a la temperatura del fluido.

Finalmente se define C como una longitud de onda característica y se calcula como:

λC=2πσ gCg⋅ρL−ρV12

, en donde gC/g es aproximadamente 1 lb/lbf y  es la tensión interfacial entre el líquido y el fluido.

El cálculo de la tensión superficial entre líquido y fluido se puede realizar utilizando la correlación:

σ14=[P]⋅(ρL−ρG)

, donde:

σ 		:	tensión superficial [dina/cm]

L, G	:	densidades del líquido y el vapor [mol/cm3]

[P] es un piracoro que depende de las estructuras que conforman el hidrocarburo. En este caso vale 191.

Determine el área externa (Ao) necesaria en cada caso, y establezca qué tipo de intercambiador es el más apropiado para ser instalado en esta planta.

Referencias:

- Apunte de correlaciones.

- Tablas de vapor butano: Robert H. Perry, “Manual del Ingeniero Químico”,            6° Edición, 1992, ed. McGraw Hill, Pág. 3-221, 3-222, 3-282 a 3-285, 3-287, 3-288, 3-292, 3-293, 3-298, 3-299, 3-336.