IQ 46B  - Operaciones de Transferencia I                                             Septiembre 28, 2007

Profesor: Tomás Vargas

Auxiliar: Melanie Colet

Ejercicio 6. (Tarea. Fecha de Entrega Viernes 05 de Octubre hasta las 17:30 hrs. Secretaría Docente)

Problema Nº 1

Una disolución de coloides orgánicos ha de concentrarse desde un 20 hasta un 65% en sólidos en un evaporador de tubos verticales. La disolución tiene una elevación despreciable del punto de ebullición, y el calor específico de la alimentación es 0,93 en unidades MKS. Se dispone de vapor de agua saturado a 0,7 atm abs y la presión en el condensador es de 100 mmHg abs. La alimentación entra a 60 ºF. El coeficiente global de transmisión de calor es 1 700 W/m2 -ºC. El evaporador ha de evaporar 20 000 kg de agua por hora. ¿Cuántos metros cuadrados de superficie son necesarios y cuál será el consumo de vapor de agua por hora?

Problema Nº 2

Un evaporador de triple efecto con alimentación hacia delante (orden I, II, III) se utiliza para evaporar una solución de azúcar, conteniendo 10% en peso de sólidos, a solución concentrada de 30%. El aumento del punto de ebullición de la solución (independiente de la presión) puede estimarse como:

APE (°C)=1,78x+6,22 x2

,donde x es la fracción en peso de la solución.

Se utiliza para calentamiento vapor a 205,5 [kPa] (con 121,1 [°C] de temperatura de saturación). La presión en el espacio de vapor del tercer efecto es 13,7 [kPa].

El flujo de alimentación es 22 680 [kg/hr] a 26,7 [°C].

El calor específico de la solución líquida es:

Cp=4,19 - 2,35x [kJ/Kg-ºK]

El calor de solución se considera despreciable.

Los coeficientes de transferencia de calor se han estimado como:

U1= 3 123 [W/m2-K], U2= 1 987 [W/m2-K], U3= 1 136 [W/m2-K]

Si cada efecto tiene la misma superficie de intercambio, calcular esta área y el flujo de vapor usado.