IQ 46B  - Operaciones de Transferencia I                                                             Octubre 16, 2007

Profesor: Tomás Vargas

Auxiliar: Melanie Colet

Ejercicio 7. (Tarea. Fecha de Entrega Jueves 25 de Octubre hasta las 17:30 hrs. Secretaría Docente)

Problema Nº 1

En una de las etapas de fabricación de la nieve carbónica, el CO2 contenido en una mezcla de gases se purifica por absorción en trietanolamina (que no absorbe los demás componentes de la mezcla gaseosa), calentando después la disolución para recuperar el CO2.

Si la mezcla gaseosa contiene 25% de CO2 y se absorbe con una disolución 1 molar de trietanolamina a 25 ºC y 1 atm, calcúlese:

- La cantidad mínima de disolución de trietanolamina si se tratan 10 kmol/h de mezcla gaseosa y la concentración de CO2 en la corriente gaseosa a la salida del absorbedor, no ha de ser superior al 1%.

- La cantidad mínima de solución de trietanolamina, si al entrar en la torre de absorción procedente de la de deserción contiene 0.1 moles de CO2 por mol de amina.

- El número de etapas teóricas necesarias para los casos a) y b) si la cantidad de disolución empleada es el 50% superior a la mínima.

Los datos de equilibrio para este sistema a 25 ºC y 1 atm son:

Presión parcial CO2 en el gas, mmHg:

1.1   10.8   43.4   96.7   259   723

Concentración del líquido, mol CO2 por mol amina:

0.0587   0.161   0.294   0.424   0.612   0.825

Mol CO2/mol inerte:

0.001845   0.01423   0.06056   0.14578   0.51696   19.54

Problema Nº 2

Una mezcla amoníaco – aire de composición 3% en volumen de amoníaco se trata en contracorriente con agua en una torre de absorción para reducir la concentración del amoníaco en la fase gaseosa a 0.05% en volumen. A la torre entran 1500 m3/h de gas a 30 ºC y 1 atm.

Para este intervalo de concentraciones la relación de equilibrio para disoluciones acuosas de amoníaco viene dada por

y=0.746⋅x

siendo x e y las concentraciones en fracción molar de amoníaco en la fase líquida y gaseosa, respectivamente. Calcúlese:

- La cantidad mínima de agua a emplear.

- El número de etapas teóricas necesarias si se emplea una cantidad de agua 60% superior a la mínima.