IQ 46B  - Operaciones de Transferencia I                                                             Octubre 31, 2007

Profesor: Tomás Vargas

Auxiliar: Melanie Colet

Ejercicio 8. (Tarea. Fecha de Entrega Jueves 08 de Noviembre hasta las 17:30 hrs. Secretaría Docente)

Problema Nº 1

Se mezclan veinticinco libras de amoníaco seco en forma gaseosa, NH3 y 400 ft3 de aire seco medido a 20 ºC y 760 mmHg de presión y la mezcla se hace entrar en contacto con 100 lb de agua, en un recipiente cerrado. Hay 10 000 ft3 de espacio lleno de gas sobre el agua. Después de un largo periodo de tiempo, el sistema alcanza el equilibrio. Suponga que el volumen lleno de gas permanece constante y que la temperatura del sistema es de 20 ºC. Determine:

- La concentración de amoníaco en el líquido.

- La presión parcial del agua en el espacio donde se encuentra el gas.

- La presión total en el espacio ocupado por el gas.

A 20 ºC la presión parcial de amoníaco, en mmHg, ejercida sobre las soluciones acuosas es la siguiente:

| lbm NH3/100 lbm H2O | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presión parcial de amoníaco, mmHg | 50.0 | 69.6 | 114 | 166 | 227 |

NOTA: Considera que ninguno de los componentes del aire seco se disuelven en el líquido. La presión de vapor del agua a 20 ºC es de 17.523 mmHg.

SUGERENCIAS: Itere con respecto a la fracción molar de amoníaco en el líquido.

Problema Nº 2

Se utilizó una torre de absorción para absorber del aire el compuesto A hacia el solvente B. En un punto de la torre, la presión parcial de A en la corriente de gas era de 0.21 atm y la concentración de A en la corriente de líquido en contacto con el gas, era de 6.2410-5 lbmol/ft3. La transferencia de masa entre la corriente de gas y la de líquido en ese punto de la torre fue de 0.0295 lbmol/h-ft2. El coeficiente individual de transferencia de película del gas, kG, fue de 0.295 lbmol/h-ft2-atm. Un experimento que se realizó en el laboratorio verificó que la composición del líquido, 6.2410-5 mol/ft3, estaba en equilibrio en pA = 0.08 atm, por lo tanto, el sistema satisface la Ley de Henry.

- Complete la siguiente tabla:

| Coeficiente | Fuerza motriz |
| --- | --- |
| kG = | pA,G-pA,i = |
| kL = | cA,i-cA,L = |
| KG = | pA,G-pA* = |
| KL = | cA*-cA,L = |

- ¿Qué porcentaje de la resistencia a la transferencia total de masa se encontraba en la película de gas?

Problema Nº 3

Pasa aire que contiene 4.5% de amoníaco, NH3, en sentido contrario al de una corriente de agua en una torre de lecho empacado. La rapidez de entrada del gas es de 100 lbmol/h-ft2 y la rapidez de entrada del agua libre de NH3 nos proporciona la razón Ls/Gs real, que es 1.5 veces mayor que la mínima razón Ls/Gs. Suponga que la torre opera a una temperatura constante de 68 ºF y 1 atm de presión. En las concentraciones diluidas, a temperatura de 68 ºF es aplicable la ley de Henry modificada, y/x = 1.075. Si el gas emergente contiene 0.2% de amoníaco, determine:

- La cantidad de libras de amoníaco que se absorben por hora por pie cuadrado.

- La altura de la torre si el coeficiente de capacidad total del gas, KGa es de          18 lbmol/h-ft3-atm.