Tarea 3

Pescado Frito: Se toma un filete de bacalao, de dimensiones aproximadas 2 x 6 x 12 cm, de un refrigerador a 0°C y se sumerge en aceite caliente a 180°C.

Suponiendo que la superficie del filete adquiere inmediatamente la temperatura del aceite (resistencia convectiva superficial despreciable) el modelo de ecuaciones diferenciales parciales se puede simplificar a series infinitas de Fourier:

Ts−TTs−Ta=4πexp(−a1FO)⋅sen(π⋅x2⋅s)+13exp(−32a1FO)⋅sen(3⋅π⋅x2⋅s)+15exp(−52a1FO)⋅sen(5⋅π⋅x2⋅s)+...

Caso en que un bloque infinito de espesor conocido posee una temperatura constante en las superficies.

| TS : temperatura constante media en la superficie del bloque. Ta : temperatura inicial del bloque. FO : numero de Fourier. FO=α⋅ts2 α = difusividad térmica. α=kρ⋅CP k = conductividad térmica. ρ = densidad. CP = calor especifico. t = tiempo de enfriamiento (o calentamiento). s = mitad del espesor del bloque. a1 = (π/2)2. |  |
| --- | --- |

El caso anterior es valido para una dimensión. La aproximación para la temperatura en cualquier punto de un objeto finito está relacionada a la temperatura correspondiente a tres cuerpos infinitos mutuamente perpendiculares cuya intersección producen el objeto en cuestión.

TS−TxyzTS−Ta=ΔTΔTmaxxΔTΔTmaxyΔTΔTmaxz

a.- Calcule el tiempo necesario para que el centro del filete alcance los 70°C.

b.- Realice 3 perfiles de temperatura para los 3 ejes (x,y,z), uno al comienzo (tiempo 0) uno a tiempo cualquiera (entre t0 y tf) y uno a tiempo final (cuando el centro del filete alcanza los 70°C).

c.- Realice el punto b para la diagonal que va de vértice a vértice y que pasa por el centro del filete.

Datos para el bacalao:

α= 0,07∙10-6 m2/s    ; k = 0,5 W/m K.

NOTA: es importante notar por los supuestos hechos (aproximación de la serie de Fourier y lo instantáneo que la superficie del filete alcanza la temperatura del ambiente) los perfiles de temperatura a tiempo 0 poseen una inestabilidad importante. Al programar defínase un nuevo tiempo 0 (segundos después de ingresar el filete al aceite) en que los perfiles son coherentes con lo que se quiere observar y realice su tarea con éste.

NOTA 2: realice sus cálculos aproximando la serie de Fourier con sus primeros 18 términos para disminuir el error enunciado anteriormente (se recomienda el uso de definición de funciones en MATLAB)

La tarea posee plazo hasta el lunes 19 de Noviembre. Debe entregar el desarrollo del programa en MATLAB (archivos de comandos y las funciones definidas) y un informe de no más de 3 páginas con una explicación breve del programa desarrollado por u-cursos.

La tarea puede ser desarrollada en grupos de 2 personas.