Guía de Problemas Resueltos 3

Operaciones de Transferencia I IQ46A

Absorción

P1) Se debe disolver CO2 en una solución usando un absorbedor por burbujeo. Para ello se dispone de un tanque cerrado de absorción de dióxido de carbono que opera a 30 [atm] de presión y temperatura de 18ºC. Se debe agregar CO2 hasta alcanzar una concentración de 20 [gr] de CO2 por litro de solución, siendo la concentración de entrada 0. El CO2 se alimenta puro de modo que se puede considerar que la solución está en contacto con una fase gaseosa de composición 100% dióxido de carbono. Determine la razón entre el volumen del reactor y el flujo de solución necesario para lograr la transferencia de masa necesaria. Suponga que el tanque opera como un reactor perfectamente agitado.

KLa = 0.01 [1/s]

Para el equilibrio entre la solución y la atmósfera de CO2 considere los siguientes datos de equilibrio

Solución

De acuerdo con la información de equilibrio disponible  a 18ºC se tiene que a 25 [atm] la solubilidad es 3.86 y a 50 [atm] es 6.33 gr CO2 / 100 gr H2O. Interpolando linealmente para 30 atm se tiene una solubilidad de 4.354 gr CO2 / 100 gr H2O.

C∗4.354grCO2100grO=4.354grCO2104.354grSoln.=41.7grCO2ltsoln, al considerar una densidad de la solución de 1 [gr/ml].

En el interior del absorvedor la concentración de CO2 es de 20 [gr/lt], en consecuencia la velocidad de transferencia de masa se puede expresar como:

Wa=KLa∗(C∗−C)∗V=0.01seg∗41.7grlt−20grlt∗V(lt)

Wa = 0.217 [gr/seg/lt] * V  [lt]

Por otro lado el requerimiento de absorción para el equipo es que para un flujo de 1 lt/seg se pase de concentración 0.0 a 20.0 gr/lt de CO2.

Por lo tanto:	Wa = 1 [lt/seg] * (20.0 – 0.0) [gr/lt] = 20 [gr/seg]

Igualando ambas expresiones se obtiene:

Wa = 20 [gr/seg] = 0.217 [gr/seg/lt] * V  [lt]

V = 92.17 [lt]

P2) Para el secado de aire húmedo se emplea una torre de absorción de relleno utilizando como líquido absorbente una disolución de sosa cáustica de 50% molar. El aire entra con humedad absoluta de 0,012 Kg de agua /Kg de aire seco, y ha de deshumificarse hasta 0,003 Kg de agua / Kg de aire seco. Calcúlese el numero de etapas de contacto discontinuo necesarias, si la eficiencia de cada etapa es un 40% y se utiliza un flujo líquido 50% superior al mínimo.

| X | Y | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 7 | 0.0142 |
| 1 | 0.0004 | 8 | 0.0157 |
| 2 | 0.0011 | 9 | 0.0170 |
| 3 | 0.0028 | 10 | 0.0177 |
| 4 | 0.0067 | 12 | 0.0190 |
| 5 | 0.0100 | 16 | 0.0202 |
| 6 | 0.0126 |  |  |

P.M. Agua: 18 [gr/mol];	P.M. Aire: 29 [gr/mol].

Solución

Las humedades molares del aire a la entrada y a la salida son:

Y1 = 0.012 Kg agua / Kg aire seco =

= 0,012 *29 / 18 = 0.01933 mol de agua / mol aire seco

Y2 = 0.003 Kg agua / Kg aire seco =

= 0,003 *29 / 18 = 0.00483 mol de agua / mol aire seco

Para la disolución líquida, en la entrada la razón molar es 1/1 entre agua y NaOH, es decir:

X1 = 1 mol de agua / mol de NaOH.

Utilizando los datos de la curva de equilibrio y la información de las concentraciones en base inerte, determinamos gráficamente la razón mínima líquido / Gas en la columna.

Como la curva de equilibrio presenta una geometría especial, no es posible alcanzar el equilibrio para el punto de salida (Y= 0.01933) sin cruzar antes la curva de equilibrio en consecuencia la razón mínima se fija para la recta tangente a la curva de equilibrio que pasa por el punto (X1, Y1).

Se obtiene que:

(Ls / Gs )min = 0.00159

como la operación se realiza con un flujo líquido 50% superior al mínimo, entonces la razón de operación será:

(Ls / Gs ) = 0.002385

Realizando un balance de masa para la operación se tiene que:

LS (X2 – X1) = GS (Y2 – Y1) en consecuencia 	X2 = 7.079

y determinamos gráficamente el número de etapas teoricas necesarias.

El número de etapas teóricas es 2.84, como la eficiencia de cada etapa es un 40%, entonces el número de etapas necesarias será 8.

P3) Se debe absorber amoniaco desde una corriente de aire a 68ºF y presión atmosférica, utilizando una torre empacada de 6.07 [in] de diámetro y flujo en contracorriente. El absorbente es agua libre de amoniaco. El flujo de gas de entrada es 1 mol de aire / min y el flujo de agua es 1.39 [mol/min]. En estas condiciones el coeficiente global de transferencia de masa KGa*P, puede ser asumido como 100 [mol / hr ft3]. La concentración de amoniaco debe ser reducida desde 0.0825 a 0.003 en fracción molar.

Suponga que en estas condiciones se cumple la ley de Henry:	y* = 0,185 x

Determine la altura necesaria de la torre para cumplir los requerimientos. (Suponga que tanto la curva de operación como la curva de equilibrio son aproximadamente rectas).

P.M. Amoniaco: 17 [gr/mol].

Solución

El área transversal de la torre se puede calcular como:

A=π×D24=π46.07122=0.201 ft2

Para la fase gaseosa sabemos que:

y1 = 0.0825;	y2 = 0.003;	G = (1 mol / min) / (0.201 ft2) = 5.03 [mol / min-ft2]

Y1 = 0.09;	Y2 = 0.003;	GS = G x (1 – y1) = 4.7 [mol / min-ft2]

Para la fase líquida:

x2 = 0.00;	X2 = 0.00;	 LS = (1.39 mol / min) / (0.201 ft2) = 6.91 [mol / min-ft2]

Realizando un balance de masa global para el equipo:

LS (X2 – X1) = GS (Y2 – Y1)

Obtenemos la concentración en la fase líquida a la salida:

X1 = 0.059	x1 = X1 / (1+ X1) = 0.056

Para calcular la altura necesaria de la torre como podemos suponer que tanto la curva de operación como la curva de equilibrio son rectas, utilizamos la siguiente expresión:

z=GKGa∗PyA1−yA2(yA−yA∗)ln		donde:

es necesario calcular las concentraciones de equilibrio en la fase gaseosa asociada a la composición de la fase líquida a la entrada y la salida de la torre:

y2* = 0.185 * x2 = 0.185 * 0.000 = 0.000

y1* = 0.185 * x1 = 0.185 * 0.056 = 0.0104

(y1 – y1*) = 0.0825 – 0.0104 = 0.0721

(y2 – y2*) = 0.0030 – 0.000 = 0.0030

(y – y*)ln = 2.17 * 10-2

finalmente:

z=GKGa∗PyA1−yA2(yA−yA∗)ln=301.8100∗0.0825−0.00300.0217z= 11,06  ft.

***Para el mismo sistema del problema, se debe calcular la altura de la torre por integración directa. Utilice KYa = 4.6 mol / hr-ft3-YNH3. y considere la siguiente información de equilibrio.

| X mol NH3/mol H2O | 0.0164 | 0.0252 | 0.0455 | 0.0722 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y mol NH3/mol aire | 0.0210 | 0.0320 | 0.0530 | 0.0800 |

Solución

En este caso debemos calcular la altura de la torre utilizando:

z=GSKYadYAYA−YA

Lo primero que debemos hacer en este caso es construir una el gráfico que representa las condiciones de operación y la curva de equilibrio del sistema.

De esta figura se obtienen los valores de Y* para cada valor de Y y se construye la siguiente tabla:

| YA | YA* | YA – YA* | 1 / (YA – YA*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.003 | 0.0000 | 0.0030 | 333.3 |
| 0.010 | 0.0065 | 0.0035 | 296.0 |
| 0.020 | 0.0153 | 0.0047 | 212.5 |
| 0.035 | 0.0275 | 0.0075 | 133.3 |
| 0.055 | 0.0425 | 0.0125 | 80.0 |
| 0.065 | 0.0503 | 0.0147 | 68.0 |
| 0.075 | 0.0508 | 0.0170 | 58.9 |
| 0.090 | 0.0683 | 0.0217 | 47.6 |

Luego es posible evaluar el número de unidades de transferencia utilizando la integral respectiva.

NTU = dYAYA−YA = 10,95

Finalmente se obtiene:

Z = 4,70 / 4,60 x 10,95 = 11,2 ft.

P4) Se desea diseñar una torre empacada para la absorción del 95% del SO2 de un gas de combustión. Para ello se utilizará un flujo de agua en contracorriente.

El flujo de gas de 10 [m3/min] se encuentra a 20ºC saturado en agua en estas condiciones y contiene un 10% en volumen de dióxido de azufre.

El flujo de agua contiene un 0.3 % en peso de SO2 y entra a la torre a 20ºC.

Para este sistema se dispone de la siguiente información de equilibrio:

| Presión parcial SO2, mm Hg | 0.07 | 1.07 | 10.6 | 25.6 | 58.4 | 93.2 | 129 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentración SO2 en agua gr / 100 gr de H2O | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |

Suponiendo que la presión de operación de la torre es de una atmosfera, determine:

- El flujo mínimo de líquido para lograr el rendimiento deseado.

- Si se utiliza un flujo de líquido igual a 1,5 veces el mínimo, determine la concentración de SO2 en el flujo de agua a la salida de la torre.

- Además se desea determinar la velocidad de transferencia de masa en un punto de operación de la torre donde se tiene concentración en fase líquida de 0.6 % en peso.

- Determine el valor de KLa sabiendo que el proceso de transferencia de masa esta controlado por la fase líquida y que :

- kLdSD=25.1∗dsL μ0.45μρD0.5

- donde dS es el diámetro equivalente del relleno de la torre 0.05 m; D es la difusividad del líquido 5 * 10-10 m2/s; L` es la velocidad superficial del líquido sobre el relleno 3 Kg /m2s ;  es la viscocidad del líquido; y kL  es el coeficiente local de transferencia de materia de la fase líquida. Además se sabe que el área interfacial específica de absorción es 40 m2 /m3 de empaque.

- Calcule la velocidad de transferencia de masa en el punto considerado en moles por segundo.

Solución

a)	El flujo de gas a la entrada es 10 [m3/min] y contiene un 10% en volumen (también en moles) de SO2, en consecuencia GS  = 9 [m3/min]

GS=9m3min∗1 atm8.2∗10−5m3atmmol K∗293.15 K=374.4molmin

y1 = 0.1;	Y1 = y1 / (1-y1) = 0.1111

y2 = 0.05;	Y2 = y2 / (1-y2) = 0.0526

x2 = 0.3 gr SO2 / 100 gr Soln. = (0.3 / 64) / (99.7/18 + 0.3/64)

x2 = 0.000846;	X2 = 0.000846

Con los datos disponibles de equilibrio, calculamos las concentraciones en términos de base inerte.

| c | P | x | y | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gr SO2 | mm Hg | Mol SO2 | mol SO2 | mol SO2 | mol SO2 |
| 100 gr H20 |  | Mol total | mol total | mol H2O | mol aire |
| 0,01 | 0,07 | 2,81E-05 | 9,21E-05 | 2,81E-05 | 9,21E-05 |
| 0,05 | 1,07 | 1,41E-04 | 1,41E-03 | 1,41E-04 | 1,41E-03 |
| 0,10 | 3,03 | 2,81E-04 | 3,99E-03 | 2,81E-04 | 4,00E-03 |
| 0,50 | 25,60 | 1,40E-03 | 3,37E-02 | 1,41E-03 | 3,49E-02 |
| 1,00 | 58,40 | 2,80E-03 | 7,68E-02 | 2,81E-03 | 8,32E-02 |
| 1,50 | 93,20 | 4,20E-03 | 1,23E-01 | 4,22E-03 | 1,40E-01 |
| 2,00 | 129,00 | 5,59E-03 | 1,70E-01 | 5,63E-03 | 2,04E-01 |

Graficamente se determina la razón (LS / GS)min = 22.1.

Entonces: 	LS min = 22.1 * GS = 8274 [mol/min]

Se debe utilizar un flujo líquido 1,5 veces el mínimo entonces se tiene:

(LS / GS) = 33.15

Realizando un balance de masa global para el equipo se obtiene que:

LS (X2 – X1) = GS (Y2 – Y1)

Por lo tanto:	X1 = 2.61 * 10-3

kLdSD=25.1∗dsL μ0.45μρD0.5

kL∗0.055e−10=25.1∗0.05∗31.5e−30.451.5e−31∗5e−100.5

kL = 1.09 * 10-3 m3 / m2 s

kLa = 1.09 * 10-4  * 40 = 4.37 * 10-3 1/s

WA = KLa * (CA – CA*)

1KL=1kL+1m∗kG como el proceso esta controlado por la transferencia de masa en la fase líquida entonces m es grande entonces KL = kL

Para la concentración en el líquido de 0.6% se tiene que X = 0.000169, de acuerdo con la recta de operación en este punto Y = 0.1086, y en ese punto X* =  0.00204, es decir se tiene c* = 0.725 cuando c = 0.6 gr SO2 / 100 gr soln.

Finalmente:		WA = 4.37 * 10-3 (1/s) * (0.725 – 0.600) = 5.463 * 10-3

WA = 8.17 * 10-6 [mol SO2 / s mol H2O]

P5) En un estudio experimental de absorción de amoniaco en agua en una columna de paredes mojadas, el valor de KG se ha encontrado en 0.205 mol NH3 /hr ft2 atm. En un punto de la columna el gas contiene un 8% molar de NH3 y la concentración en la fase líquida es 0.004 mol NH3 / ft3 de solución. La temperatura del sistema es 68 ºF y la presión total es de una atmósfera. En estas condiciones la constante de la ley de Henry del sistema es 0.15 atm /(mol NH3/ft3). Si un 85% de la resistencia total a la transferencia de masa se encuentra en la fase gaseosa, calcule los coeficientes interfaciales de transferencia y la composición de ambas fases en la interfase.

# Solución

La resistencia total a la transferencia de masa en ambas fases, se puede calcular utilizando el valor de KG, de esta forma:

RT=1KG=10,205=4,87

como la resistencia en la fase gaseosa es el 85% del total, entonces 1/kG es un 85% de RT, por lo tanto:

1/kG = 0,85 x 4,87 = 4,13

kG = 1/(4,13) = 0,242

El coeficiente de la fase líquida, kL, es evaluado como sigue:

1KG=1kG+mkL

4,87=4,13+mkL		mkL=0,74

kL = m / 0,74 = 0,15 / 0,74 = 0,212.

En el punto considerado de la columna, la concentración bulk de cada fase son:

pAG = yA x P = 0,08 x 1 = 0,08 atm

cAL = 0,004 mol NH3/ft3 soln.

Considerando la constante de la ley de Henry, la presión parcial en el equilibrio con la concentración de la fase líquida será:

pA=H×CAL=0,15×0,004=0,0006atm

El flujo másico será entonces:	NAz = KG (pAG – pA*)

NAz = 0,205 x (0,08 – 0,0006)

NAz = 1,63 x 10-2 mol/hr/ft2

La composición interfacial se puede determinar utilizando las siguientes expresiones:		 NAz = kG (pAG – pAi), entonces

1,63 x 10-2 = 0,242 x (0,08 – pAi)

pAi = 0,0127 atm.

NAz = kL (cAi – cAL)

1,63 x 10-2 = 0,212 x (cAi – 0,004)

cAi = 0,083 mol NH3/ft3 soln.