Universidad de Chile						IQ48A OPERACIONES MECANICAS

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas				         SEMESTRE PRIMAVERA 2007

Departamento de Ingeniería Química y Biotecnología						GUIA 1

Guía de problemas Nº1

1. Un estanque de agua, de nivel A, tiene un medidor de nivel que consiste en un manómetro de mercurio (gravedad específica 13.6). Cuando el nivel de agua en el estanque es 0.5 m sobre el fondo, el manómetro marca un desnivel de 2 cm Hg. Calcular el nivel del estanque cuando el manómetro marca un desnivel de 45 cm de Hg.

patm

patm

2. El estanque A tiene forma cilíndrica, de 1,7 m de diámetro y 3 m de altura. Contiene agua hasta el nivel B (2,2 m). Sobre el agua está encerrada en forma hermética una cierta masa de aire a temperatura 10ºC, que sigue la ley de los gases ideales con la constante R = 29.3 kgf-m/(Kg-K). Calcular la masa de aire encerrado si el manómetro de mercurio (gravedad específica 13,6) acusa un desnivel de 37 cm entre C y D. El nivel C se encuentra a 0,3 m sobre el fondo del estanque; en D la presión es atmosférica.

C

A

B

D

3. En un punto del flujo de un fluido newtoniano, la gradiente transversal de velocidad (dv/dn) tiene un valor de 350 min-1. El fluido tiene viscosidad dinámica de 0,8*10-4 lbf-s/ft2. Calcular el esfuerzo tangencial en el mismo punto en unidades MKS.

4. Un viscosímetro rotatorio tiene radios 2,0 y 2,1 cm, que definen el espacio anular donde se coloca el líquido cuya viscosidad se mide. La altura del líquido en contacto con el rotor es 4,8 cm. Para un cierto líquido se ha medido un torque en el eje de 0,05 kgf-cm, cuando el rotor gira a 230 RPM. Calcular la viscosidad aparente del líquido según esta medida.

5. Una tubería circular de diámetro 1,5” conduce un flujo de 0,002 m3/s de agua. La tubería descarga a la atmósfera a través de una boquilla en la forma de un anillo circular de diámetro interior 5,45 cm y diámetro esterior 5,55 cm. Calcular la velocidad del chorro de salida.

Vista frontal

6. Un estanque mezclador que contiene 10 m3 de líquido opera en estado estacionario con flujos de entrada y salida iguales a 30 m3/hora. La alimentación se compone de un 75% del líquido A y un 25% del líquido B, ambos de igual densidad. El estanque está agitado, de modo que siempre la composición en el estanque es igual a la composición del flujo de salida (en estado estacionario la composición de salida es igual a la de entrada). Para tiempo 0, la composición de entrada se altera bruscamente, pasando a ser 90% de A y 10% de B. Los flujos volumétricos no cambian.

Calcular el tiempo que transcurrirá hasta que la fracción de A a la salida suba a 85%.