Universidad de Chile						IQ48A OPERACIONES MECANICAS

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas					 SEMESTRE OTOÑO 2007

Departamento de Ingeniería Química y Biotecnología						GUIA 2

Guía de problemas Nº2

1. Una tubería horizontal, de 25 cm de diámetro, 370 m de longitud y rugosidad de pared 0,15 mm, transporta agua a 3 m/s. La viscosidad es 0,9 centistoke. Calcular la pérdida de carga friccional. Repetir el cálculo si la tubería fuera lisa.

2. Se utilizará flujo laminar a través de un tubo de 0,45 cm de diámetro y pared lisa para medir la viscosidad de un líquido, de gravedad específica 1,03. Para un flujo de 3,9 cm3/min, se mide una pérdida de carga de 2 cm en una longitud de 1,6 m.

a) Calcular la viscosidad del líquido

b) Verificar la validez del resultado calculando el número de Re.

3. Se debe transportar un flujo de 18 lts/s de kerosene en una tubería de 50 m de largo y rugosidad 0,04 mm, disponiéndose de una pérdida de carga de 2,5 m. La gravedad específica del kerosene es 0,87 y su viscosidad es 1,5*10-4 kgf-s/m2. Calcular el diámetro de la tubería por iteración numérica.

4. Se mide el flujo de aire comprimido a través de una tubería de 1 pulgada de diámetro mediante una tobera, cuyas dimensiones y coeficientes se dan el gráfico adjunto (gráfico 1.6.2). La tobera tiene una apertura de diámetro 0,6 pulgadas. Para el aire, se puede tomar la viscosidad 0,02 cp. Su constante para la ley de gases  ideales es R = 29,3 kgf-m/(kg-K).

Antes de la tobera, el aire se encuentra a presión relativa 95 psig y a una temperatura de 15ºC.

Calcular la diferencia de presión (P1-P2) a través de la boquilla cuando el flujo es de 0,1 Kg/s.

5. El estanque de la figura, de grandes dimensiones, descarga agua a la atmósfera a través de una tubería de fierro galvanizado (rugosidad ks = 0,15 mm) de 10 cm de diámetro y 1000 m de longitud. En la tubería hay una válvula de globo completamente abierta, y cuatro codos de 90º

a) ¿Cuál es el flujo de descarga?

b) ¿Cuál es la presión en A, el punto medio de la tubería?

Válvula de globo

3 m

A

15 m

Descarga

P1)

D = 25 cm = 0.25 m		L = 370 m		ks = 0.15 mm

V= 3 m/s			v = 0.9 cst

Re = D*V = 25*10-2 m * 3 m/s   = 8.3*10-5

v	   0.9*10-2 st

ks = 0.0006

D

Con estos dos parámetros, se ingresa al gráfico de Moody y se calcula el coeficiente de fricción f.

f = 0.018

Hf = f L V2 = 0.018 * 370 m * (3 m/s)2 = 12.19 mts

2Dg      2 * 25 *10-2 m * 9.8 m/s2

En el caso de tubería lisa, se procede de la misma forma, pero en el gráfico de moody se lee el coeficiente de fricción desde la curva de cañerías lisas.

f = 0.013		Hf = 8.66 mts.

P2)

D = 0,45 cm	ρ = 1030 Kg/m3	Q = 3.9 cc/s	Hf = 2 cm	L= 1,6 m

Como nos piden calcular la viscosidad, vamos a calcular f primero para luego calcular Re a partir de f y así despejar la viscosidad.

Velocidad del flujo  V = 4Q  = 0.4089 cm

πD2	  s

Hf = f L V2 =  f * 1.6 m * (0.4089 * 10-2 m/s)2 = 2 *10-2 mts

2Dg        2 * 0.45 *10-2 m * 9.8 m/s2

Despejando sale  f = 66.92

Ahora, sabemos que para tuberías lisas  f = 64/Re, por lo tanto

Re = 64/f = 0.9564

Entonces

μ = ρ V D = 1030 Kg/m3 * 0.004089 m/s * 0.0045 m   = 0.0198  Kg  = 19.8 cP

Re	   0.9564	m*s

Finalmente se calcula el Re para comprobar si la suposición de flujo laminar es válida

Re = ρ*V*D = 1030 Kg/m3 * 0.4089 *10-2 m/s * 0.45 *10-2 m = 0.957

μ	   			0.0198 Kg/(m*s)

Por lo tanto, el flujo es laminar.

P3)

Q = 18 lts/s = 0.018 m3/s	L = 50 m

Ks = 0.04 mm		Hf = 2.5 m

ρ = 870 Kg/m3		μ= 1.5 *10-4 kgf-s/m2 = 1.47 cp

Este problema se resuelve iterando numéricamente sobre el valor del diámetro de la tubería, por lo tanto, primero expresamos todo en función de los parámetros de iteración

V =   4Q

πd2

V =  4*0.018 m3/s = 0.02293

3.14 * d2   		d2

Re = ρV D = 4 ρ Q = 4 * 870 Kg/m3 *0.018 m3/s  =  13561.6

μ        π μ d    3.14*0.00147 Kg/(m-s) * d          d

Hf = f L V2 =  f * 50 m * (0.02293/d2)2 = 0.00134 f

2dg        2 * d * 9.8 m/s2	d5

La forma de iterar es la siguiente

- Darse un valor de d en mts

- Calcular V y Re usando este valor

- Calcular ks/D y con este valor y Re ingresar al grafico de moody para obtener f

- Calcular Hf con los valores de f y d correspondientes

- Comparar Hf calculado con Hf = 2.5 mts (por enunciado). Si son iguales, detener la iteración, el valor de d escogido es el correcto. Si son distintos volver al paso 1.

A continuación, se muestran 3 iteraciones realizadas.

| Diámetro (m) | Re | f | Hf | Hf = 2? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 * 10-2 | 2.71 * 105 | 0.0198 | 8.51 | No |
| 15 * 10-2 | 9.04 * 105 | 0.0154 | 0.27 | No |
| 10 * 10-2 | 1.356 *105 | 0.0191 | 2.56 | Si |

Por lo tanto el diámetro de la tubería es d = 10 cm

Nota: Si se desea se puede continuar iterando, hasta encontrar un valor del diámetro que arroje un Hf tan cercano a 2 como se quiera.

P4)

D0 = 0.6” = 0.01524 m		P1 = 95 psig = 14.7 + 95 psia = 7.54*105 Pa

Como el fluido es aire, entonces se debe utilizar la ecuación de diseño de la tobera considerando un fluido compresible. Esta es

Qm = c Y S0 *(2 ρi Δp )0.5  (1)

Por enunciado Qm = 0.1 Kg/s

S0 = 3.14 D02/4 = 3.14*(0.01524 m)2/ 4 = 1.82 * 10-4 m2

Usando la ley de gases ideales

ρi = P1/(R T1) = 9.11 Kg/m3

Reemplazando los valores conocidos en (1) queda

549.45 Kg/s-m2 = c Y {18.22*(7.54*105 – P2)}0.5  (2)

El valor de c se obtiene del gráfico adjunto (gráfico 1.6.2). Para calcularlo se necesita Re y A0/A1

A0/A1 = (D0/D1)2 = (0.6/1)2 = 0.36

Re = V1D1ρ1/μ1  No se conoce V1, por lo tanto hay que calcularla

Qm = V1 A1 ρ1 		V1 = Qm/(A1 ρ1)

Calculando el valor y reemplazando en Re, sale que

Re = 2.51 * 105

Luego, con los valores A0/A1= 0.36 y Re = 2.51 * 105, se ingresa al gráfico 1.6.2 y se obtiene

C = 0.65

En la ecuación (2) nos falta conocer Y para despejar P2, pero si se observa el gráfico 1.6.4, los valores de Y (factor de expansión) dependen del valor de P2/P1. Por lo tanto, el problema se resuelve iterando.

D2/D1 = D0/D1 = 0.6   (valor necesario para entrar al gráfico 1.6.4)

El algoritmo de iteración es el siguiente

- Suponer un valor de P2 en Pa

- Calcular P2/P1

- Determinar Y del gráfico 1.6.4

- Calcular el lado derecho de la ecuación (2)

- Comparar este valor con el lado izquierdo de la ecuación (2) (549.45 Kg/s-m2)

- Si coinciden los valores, parar la iteración. El valor de P2 escogido es correcto. En caso contrario volver al punto 1.

Valor final de la iteración  P2 = 7.115 * 105 Pa

P5)

L = 1000 m 		D = 10 cm = 0.1 m

g = 9,8 m/s2		ρ = 1000 Kg/m3

a) Sea 	1: Nivel de agua en el estanque

2: salida del agua

Como no hay ningún dispositivo mecánico en el sistema: H1 = H2 + ΔH

ΔH = ΔHf + ΔHi

ΔHf = f L V2

2dg

Ks/D = 0.15*10-3/0.1 = 0.0015

De la tabla de pérdida de carga en singularidades

Codo 90º		k= 0.75

Válvula globo	k= 6.4

ΔHi= ∑i ki V2   =  (0.5 + 6.4 + 4*0.75 + 1) V2  = 10.9 V2  = 0.5561 V2

2g					2g	2g

Nota: La salida corresponde a un ensanche brusco donde S2→∞

 (1-S1/S2)2→ 1

ΔHf = f L V2 =       f * 1000 m * V2     = 51.204 fV2

2dg        2 * 0.1 m * 9.8 m/s2

ΔH = ΔHf + ΔHi = (0.5561 + 51.204 f) V2

Ahora usamos el balance de energía mecánica del sistema

H1 = H2 + ΔH

h1 + P1 + V12  = h2 + P2 + V22 + ΔH

γ      2g              γ      2g

h1=12m

P1=Patm

V1=0

h2=0

P2=Patm

V2 = V = ?

12 = V2  + ΔH = V2  + (0.5561 + 51.204 f) V2   (1)

2g              2g

Como no se conoce V ni f, y f depende de V, el problema debe resolverse por iteración. Los pasos a seguir son

- Suponer un valor de V

- Con este valor calcular Re

- Entrar al gráfico de moody y obtener f

- Con V y f, calcular el lado izquierdo de la ecuación (1)

- Comparar el resultado obtenido con el lado derecho de la ecuación 1 (12). Si son iguales, detener la iteración, el valor de V escogido es correcto. De lo contrario regresar al paso 1.

Una vez finalizada la iteración se encuentra que el valor de la velocidad es

V = 0.93 m/s    Q = 0.0075 m3/s

b) Propuesto.

Para resolver esta parte, se debe plantear el balance de energía mecánica entre A y 2 o entre 1 y A, considerando las perdidas de carga por singularidades. Ya son conocidos todos los datos, pues la velocidad y fueron calculados en la parte anterior, por lo que no es necesario repetir esto.

Pa = -90.6 kPa  (es negativa pues es presión relativa)