# IQ53D Laboratorio de Ingeniería Química II

## Escalamiento Experiencia Intercambiador de Calor Fluido-Fluido

### Diseño de un Intercambiador de Carcasa y Tubos

Diseñar un intercambiador para sub-enfriar condensado proveniente de un condensador de agua a 95ºC hasta 40ºC. El flujo másico de esta corriente es de 100000 kg/hr. Como medio de enfriamiento se debe usar agua a 25ºC la cual se calienta hasta 40ºC.

Indicaciones:

Diseñar el intercambiador se refiere a determinar:

- Área de Transferencia necesaria para obtener el proceso indicado.

- Número, características y material de los tubos a utilizar.

- Características y material de la carcasa.

- Orden de disposición de fluidos (cual va por la carcasa, cual por los tubos).

- Disposición de los tubos y distancia entre ellos.

- Tipo o Serie del Intercambiador.

- Caídas de presión en el lado de los tubos y de la carcasa.

Para determinar estas características, utilice las propiedades del agua y los parámetros determinados en la experiencia realizada. Explique claramente las hipótesis tomadas en cada situación.