# Proyecto de Escalamiento Filtro Prensa

Diseñar un Filtro Prensa para las siguientes condiciones de operación:

En la primera etapa de filtración se desea formar una torta con Kieselgur (Tierra Diatomea usada como ayuda filtrante, granulometría bajo Malla 300, densidad similar al CaCO3), la torta debe ocupar ¼ del espesor de la cámara de filtración y debe estar preparada para entrar en servicio en 45 minutos.

Posteriormente en el proceso de Filtración principal se desea limpiar agua con residuos sólidos provenientes de procesos de la fabricación de papel a razón de 5 l/s con 30 lb/in2

Determinar:

Area total del Filtro,

geometría y cantidad de placas,

dimensiones totales del equipo.

especificaciones técnicas de la bomba requerida en el proceso de  formación de la torta filtrante

Nota: En la etapa de filtración principal puede utilizar los parámetros de la Filtración de Carbonato de calcio.