# IQ53D Laboratorio de Ingeniería Química II

## Escalamiento Experiencia Columna de Absorción de CO2

### Diseño de una Columna de Absorción de CO2

En la industria de la producción de amoníaco (NH3) se requiere producir H2 de forma pura para luego lograr la reacción de este compuesto con nitrógeno. La fuente de hidrógeno es la combustión de metano:

CH4+O2⇔2CO2+H2OCH4+H2O⇔CO+3H2CO+H2O⇔CO2+H2

El problema radica en el hecho de que el hidrógeno producido debe ser purificado de manera de que exista 30 ppm como máximo de CO2 en la corriente gaseosa a tratar.

Se tiene como datos que la composición de la corriente de gases del proceso anterior es la siguiente:

| Componente | % molar |
| --- | --- |
| CO2 | 43.5 |
| H2 | 23.8 |
| H2O | 30.9 |
| CH4 | 0.5 |
| O2 | 1.3 |

Junto con ello, se sabe que la producción de CO2 en función del NH3 producido es de 1.63 veces. La producción de NH3 de una planta promedio es de 500 toneladas por día.

Como medio de realizar esta tarea de separación, se implementa un sistema de torres empacadas de absorción que tienen las siguientes características:

L = 1650 lb/h*pie2

G = 200 lb/h*pie2

T = 130 ºF

P= 4 psig

Solución absorbente = NaOH de concentración 1N (1M).

Relleno de la Columna = Anillos Rashing de ½ pulgada.

Con esta información, diseñar la columna necesaria; diseñar la columna se refiere a determinar:

- Dimensiones de la columna (alto, diámetro, etc). En el caso de requerir más de una columna, justificar y especificar todas las características de cada una de ellas.

- Materiales de construcción de la columna.

- Criterio de diseño empleado (pH correspondiente a la absorción citada, por ejemplo).

- Disposición del sistema.

- Caídas de presión en la columna.

Para determinar estas características, utilice propiedades y parámetros determinados en la experiencia realizada. Explique claramente las hipótesis tomadas en cada situación.