TRABAJO DE ESCALAMIENTO

Diseño de una celda electrolítica para obtención de cobre considerando los siguientes datos

Producción			5000 tpa de Cu

Densidad de corriente  	220 A/m2

Peso cátodo final 		65-70 Kg

Dimensión del cátodo		1m*1m

Voltaje por celda		2,0V

Electrolito de sulfato de cobre/ácido sulfúrico

Determinar el número de celdas y capacidad de la fuente de poder (corriente) para una eficiencia de la corriente de 84%.

Indicar tipo de electrodos, configuración, material, tamaño de la planta, costos, etc.