CONTROL 1

15 de abril 2008

ME-32A, Prof. A Sepúlveda

Tiempo: 100 minutos

Pregunta 1

a y b)	Compare  la estructura y propiedades de un cristal metálico con  las de un cristal covalente.  En cada caso,  establezca la pertinente relación estructura propiedades. Su punto de partida es el tipo de configuración electrónica de los elementos participantes.

b)	Desarrolle un ejemplo de enlace mixto covalente-iónico y otro de metálico iónico.

Pregunta 2

a)  	Explique (todos) los enlaces presentes en los siguientes materiales: i)  hielo, ii) y caucho vulcanizado. Esto es: su tipo, ubicación y características principales (propiedades comparativas).

b)	¿Por qué los materiales iónicos son menos dúctiles que los materiales metálicos?

c) 	¿Cómo se explica que la temperatura de fusión de los metales de transición sea superior a la de los metales que no son de transición?

Pregunta 3

a)     Al recorrer hacia abajo el grupo  del Carbono (columna IVA de la Tabla Periódica), ¿cómo se explica que la conductividad eléctrica de los respectivos cristales puros aumente? Los elementos de esa columna son, desde arriba hacia abajo: C(Z=6), Si (Z=14), Ge (Z=32), Sn (Z=50) y Pb (Z= 82).

c y c) 	¿Cuáles son los supuestos y resultados del Modelo de Esferas Duras en Contacto?  ¿A qué tipos de materiales se aplica? ¿Cómo se explica que este modelo no siempre explique lo que realmente se da en el tipo de materiales donde se espera que el modelo sea aplicable?

d)	Considere un cristal iónico binario ¿De qué factores depende el tipo de celda cristalina (o de cristal) que formen estos iones?

Material para el control: exclusivamente lápiz y papel.