ME54B	Primer Trabajo

Diseño de un intercambiador de calor.

Se pide realizar en planilla de cálculo el diseño de un intercambiador-condensador

Contexto: refrigeración.

Fluído principal: 25 kg/s de amoníaco a 40ºC y 13,51 bar de presión absoluta.

Debe condensarse en su totalidad.

Fluido secundario: agua a 20ºC

Seleccionar un intercambiador de carcasa y tubos para esta aplicación.

Realizar el cálculo del área del intercambiador, número de tubos, diámetros de tubos, diámetro de carcasa, material y espesor de tubos.

Pérdida de presión en ambas corrientes.

Se debe realizar en planilla para aumentar la capacidad de cálculo, y al mismo tiempo construir la memoria de cálculo en ese formato.

La planilla debe ser autoexplicativa, bien organizada.

Tiempo: 1 semana.

Individual.