GUIA DE EJERCICIOS CONTROL1

MI31A

SEMESTRE PRIMAVERA 2007

Primera Parte

- Una chimenea es construida con un material refractario de 15 cm. De espesor con conductividad térmica, k = 1.02 W/m*°C. Cual es el flujo de calor (W/m2)a través de la pared cuando dentro y fuera de la pared las temperaturas don de 1200 y 150°C respectivamente. Solucion: 7100 W/m2.

- La pared exterior de una casa está hecha de tres diferentes materiales. El material interior A tiene un espesor de 1.25 cm (k=0.74 W/m*°C), seguido por un material B de 2.5 cm de espesor (k=0.047W/m*°C) y finalmente ladrillo de 10 cm  de espesor (k=0.69 W/m*°C). Para una temperatura de la parte interior de 22 °C y una exterior de 0 °C.

- Cuál es el flujo de calor a través de la pared en W/m2. Sol: 26W/m2

- Cuál es la temperatura en la interfase entre el material A y B. Sol: 17.6°C

- Para producir cobre líquido , un mineral de cobre (concentrado) es fundido a 1250 °C en un horno construido con dos materiales: 23 cm. de A (k=1.4 W/m*K) seguido por 12.5 cm. de ladrillo refractario (k=0.17 W/m*K). El coeficiente de transferencia de calor entre el concentrado y los ladrillos es de 600W/m2*°C y entre la superficie exterior de el horno y el aire es 10W/m2*°C. La temperatura ambiente es de 20°C.

  - Determine la pérdida de calor por m2 de la muralla del horno. Sol: 1230 W

  - La temperatura en la superficie interior del material A. Sol: 1248°C.

- Calcular las pérdidas de calor para una cañería de acero de 100 pies de largo con un diámetro interior de 1.07 pulg. y exterior de 3.5 pulg. y una conductividad térmica de 25 Btu/hr*ft*°F. La cañería, la cuál es recubierta de una capa de asbesto aislante (k= 0.11 Btu/hr*ft*°F), transporta un fluido a 300°F. El coeficiente de transferencia de calor al interior es de 40 Btu/hr*ft2*°F y al exterior es 4 Btu/hr*ft2*°F.

  - Determine la pérdida de calor de la cañería con una temperatura exterior de 80°F. Sol: 36400 Btu/hr.

- Una cañería de acero de de diámetro de 60 cm con una pared de grosor de 0.5 cm. transporta aceite a 30°C (h=5.0W/m2*K). La cañería de acero (k = 52W/m*°C) está cubierta con 5 cm de grosor de material aislamte con conductividad térmica de 0.04W/m*°C. El aceite fluye a una velocidad de 0.5 m/s con las siguientes propiedades: cp=1.9kJ/kg*°C; ρ=888kg/m3). Calcular las perdidas de calor para 100 metros de largo de cañería. Sol: 4.25kW